UDC

中华人民共和国国家标准

P                                              GB XXXXX – 202X

民用建筑碳排放因子基础数据标准

Standard for Basic Data of Carbon Emission Factors for Civil Buildings

（征求意见稿）

202X– XX –XX 发布                       202X – XX –XX 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家市场监督管理总局 |  |

中华人民共和国国家标准

民用建筑碳排放因子基础数据标准

Standard for Basic Data of Carbon Emission Factors for Civil Buildings

GB XXXXX -202X

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月XX日

中国建筑工业出版社

20XX  北 京

前  言

根据《住房城乡建设部关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2024〕41号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.碳排放因子分类；5.碳排放因子研制；6.碳排放因子基础数据确定方法；7.碳排放因子基础数据管理与发布。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：北京国家建筑绿色低碳技术创新中心有限公司（地址：……，邮政编码：……）

……

目  次

1 总　则	1

2 术　语	2

3 基本规定	4

4 碳排放因子分类	5

4.1 一般规定	5

4.2 编码规则	5

4.3 能源碳排放因子	6

4.4 建材碳排放因子	7

4.5 建筑部品碳排放因子	7

4.6 机电设备碳排放因子	7

4.7 运输碳排放因子	7

4.8 施工碳排放因子	8

4.9 植物固碳因子	8

5 碳排放因子研制	9

5.1 一般规定	9

5.2 能源碳排放因子	9

5.3 产品碳排放因子	9

5.4 过程概算因子	10

5.5 植物固碳因子	12

6 碳排放因子基础数据确定方法	13

7 碳排放因子基础数据管理与发布	14

附录A 建筑能源碳排放因子基础数据	15

附录B 建材碳排放因子基础数据	17

附录C 建筑部品碳排放因子基础数据	20

附录D 建筑机电设备碳排放因子基础数据	22

附录E 建筑工程运输碳排放概算因子基础数据	26

附录F 建筑施工碳排放概算因子基础数据	29

附录G 植物固碳除因子基础数据	45

本标准用词说明	56

引用标准名录	57

总　则

    - 为贯彻国家“双碳”战略，服务建筑领域碳排放量化需求，规范建筑用碳排放因子基础数据，制定本标准。

    - 本标准适用于民用建筑碳排放因子基础数据的确定，所提供的碳排放因子基础数据适用于民用建筑项目的碳排放测算与核算。

    - 民用建筑碳排放因子的分类编码、因子研制、基础数据确定和数据管理与发布除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术　语

    - 碳排放因子carbon emission factors

表征单位活动所产生的温室气体排放量或清除量的系数，以二氧化碳当量（CO2e）表示。

    - 活动 activity

导致温室气体排放的人类操作或过程。

    - 活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

    - 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent (CO2e)

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

    - 全球变暖潜势 global warming potential (GWP)

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

    - 产品碳排放因子 product emission factor

表征单位数量或单位质量的建筑产品在原材料获取、生产制造阶段所产生的温室气体排放量的系数。

    - 过程概算碳排放因子 process estimation factor

为简化碳排放测算，对典型工程活动所设定的单位工程量温室气体排放综合系数，简称过程概算因子。

    - 清除因子 removal factor

单位基准量所对应的二氧化碳净清除量。

    - 基础数据 basic data

本标准提供的、用于民用建筑碳排放量化的缺省碳排放因子取值，代表典型条件下的全国或地区平均水平。

    - 碳排放因子研制 development of carbon emission factors

基于实测数据、统计资料或科学模型，通过技术分析、验证与标准化，确定碳排放因子数据的过程。

    - 碳排放测算 carbon emission estimation

基于设计文件、技术参数或标准假设，对建筑项目未来温室气体排放量进行的预测性计算。

    - 碳排放核算 carbon emission accounting

基于实际活动数据（如能源消耗记录），对建筑项目已发生温室气体排放量进行的回溯性计算。

    - 碳排放量化 carbon emission quantification

对建筑项目温室气体排放量进行测算或核算的统称。

基本规定

    - 建筑碳排放因子的范围应包括表3.0.1所示的四种基本类型。

表3.0.1 建筑碳排放因子的范围

| 序号 | 类型 | 核心属性 | 对应活动层级 | 所含因子类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源碳排放因子 | 一二次能源使用 | 建筑运行/现场 | 能源碳排放因子 |
| 2 | 产品碳排放因子 | 材料生产 | 建筑上游产业链 | 建材碳排放因子、建筑部品碳排放因子、机电设备碳排放因子 |
| 3 | 过程概算因子 | 典型施工工艺、物流过程 | 工程实施环节 | 运输碳排放因子、施工碳排放因子 |
| 4 | 清除 因子 | 碳移除活动 | 生态/生物环节 | 植物固碳因子 |

    - 确定碳排放因子时，应包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）共七类温室气体。

    - 碳排放因子确定过程中，温室气体排放总量应按下式计算：

Ctotal=i=17Ci∙GWP100,i	(3.0.3)

式中：

Ctotal		——温室气体排放总量（kgCO2e）；

Ci		——第i类温室气体的排放量（以质量计），单位为（kg）；

GWP100,i	——第i类温室气体的100年全球变暖潜势，无量纲。

    - 全球变暖潜势GWP100应按现行国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》GB/T 24067的规定取值。

    - 碳排放因子应通过规范化研制程序获得，确保其科学性、代表性与时效性。

碳排放因子分类

一般规定

    - 碳排放因子应基于建筑终端应用形式设置类别。

    - 碳排放因子分类应与现行建筑工程预算体系、工程管理体系相协调，便于获得对应的活动数据。

    - 碳排放因子的分类应遵循以下原则：

系统性原则：覆盖建材运输阶段全过程的碳排放源，确保分类体系完整、无遗漏；

实用性原则：分类层次清晰，便于碳排放量化、数据管理和实际应用；

可扩展性原则：预留扩展空间，适应新技术、新工艺的发展；

标准化原则：依据国家现行标准规范，确保分类的权威性和一致性。

    - 碳排放因子类型应采用五级分类，并统一采用线分类法进行分类。

    - 碳排放因子基础数据一级大类应包括能源碳排放因子、建材碳排放因子、建筑部品碳排放因子、机电设备碳排放因子、运输碳排放因子、施工碳排放因子、植物固碳因子共计七类。

  - 编码规则

    - 建筑碳排放因子一级大类应采用两位数字编码，区间为01~07，并应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 建筑碳排放因子一级大类编码

| 编码 | 一级大类 |
| --- | --- |
| 01 | 能源碳排放因子 |
| 02 | 建材碳排放因子 |
| 03 | 建筑部品碳排放因子 |
| 04 | 机电设备碳排放因子 |
| 05 | 运输碳排放因子 |
| 06 | 施工碳排放因子 |
| 07 | 植物固碳因子 |

    - 二级、三级、四级、五级子类应采用两位字符编码，编码应符合下列规定：

数字编码优先：优先使用数字编码，区间为01~99，按照奇数优先原则进行分配。

字母数字编码补充：当数字编码数量不足时，使用字母数字混合编码作为补充，区间为A1~Z9，格式为A1~A9，B1~B9，……，Z1~Z9。

字母数字编码原则：字母数字混合编码同样遵循奇数优先原则，即优先使用末位数字为奇数的编码（如A1、A3、A5、A7、A9），偶数编码作为补充。

编码分配策略：编码分配应遵循奇数优先、偶数作为补充且就近规则分配的原则。偶数编码主要在两种情况下使用：第一，当未来需要在原有两个奇数类之间插入新的子类别时，使用就近的偶数编码；第二，同一类别需要提供不同核算单位时，第一个单位使用奇数编码，后续单位使用连续的偶数编码。

    - 碳排放因子基础数据的编码应由10位数字组成，如图4.2.3所示，并应符合下列规定：

第1、2位为一级大类码，3、4位为二级子类码，5、6位为三级子类码，7、8位为四级子类码，9、10位为五级子类码。

碳排放因子基础数据直接归属三级子类的，其7~10位编码应用0补齐。

碳排放因子基础数据直接归属四级子类的，其9、10位编码应用0补齐。

图4.2.3 碳排放因子基础数据编码组成

  - 能源碳排放因子

    - 能源碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“01”，代表能源大类；二级为能源类型；三级及以下为具体能源品种。

能源碳排放因子的二级子类应包括：0101化石能源，0103生物质能源，0105其他能源，0107电力，0109热力。

    - 能源碳排放因子分类及编码应按本标准附录A中表A.0.1的规定执行。

建材碳排放因子

    - 建材碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“02”，代表建材大类；二级为建材类型；三级及以下为具体材料品种与规格。

    - 建材碳排放因子的二级子类应包括：0201商品混凝土，0203水泥，0205水泥混合材，0207钢材，0209型材，0211管材，0213水泥砂浆，0215烧结砖，0217非烧结砌块，0219玻璃，0221保温防水材料，0223装饰装修材料，0225给排水管，0227电线电缆，0229管件，0231阀门，0233水，0235绿色建材，0237其他。

    - 建材碳排放因子分类及编码应按本标准附录B中表B.0.1的规定执行。

  - 建筑部品碳排放因子

    - 建筑部品碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“03”，代表建筑部品大类；二级为部品类型；三级及以下分类将依据部品的构造、材质组合、性能参数和标准规格进行细化。

    - 建筑部品碳排放因子的二级子类应包括：0301结构构件、配件，0303围护结构制品、配件，0305建筑装饰装修制品，0307设备及管道安装配件。

    - 建筑部品碳排放因子分类及编码应按表C.0.1的规定执行。

  - 机电设备碳排放因子

    - 机电设备碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“04”，代表机电设备大类；二级为设备系统类型；三级及以下将按设备种类、原理、容量、能效等级等关键参数进行细化。

机电设备碳排放因子的二级子类应包括：0401给水排水，0403暖通空调，0405电气，0407消防，0409炊事。

机电设备碳排放因子分类及编码应按本标准附录D中表D.0.1的规定执行。

  - 运输碳排放因子

    - 运输碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“05”，代表运输大类；二级为交通方式类型；三级及以下按运输工具类型、燃料和技术参数细化。

    - 运输碳排放因子的二级子类应包括：0501公路运输，0503铁路运输，0505水路运输，0507航空运输。

    - 运输碳排放因子分类及编码应按本标准附录E中表E.0.1的规定执行。

  - 施工碳排放因子

    - 施工碳排放因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“06”，代表施工大类；二级按排放源属性、核心用途与功能划分；三级及以下按机械类型、工艺环节和技术参数细化。

施工碳排放因子的二级子类应包括：0601土石方及筑路机械，0603桩工机械，0605起重机械，0607水平运输机械，0609垂直运输机械，0611混凝土及砂浆机械，0613加工机械，0615泵类机械，0617焊接机械，0619动力机械，0621地下工程机械，0623其他机械，0625工序综合碳因子。

施工碳排放因子分类及编码应按表F.0.1的规定执行。

  - 植物固碳因子

    - 植物固碳因子分类应采用层级编码结构。一级代码为“07”，代表植物固碳因子大类；二级按植物类型划分；三级及以下按树种及关键生长参数细化。

植物固碳因子的二级子类应包括：0701乔木，0703灌木，0705草本植物，0707混合。

植物固碳因子分类及编码应按表G.0.1的规定执行。

碳排放因子研制

一般规定

建筑碳排放因子的研制可采用排放因子法、质量平衡法或实测法。

碳排放因子研制中涉及的电力、热力及化石燃料消耗，应直接采用其对应的能源排放因子进行核算，不应追溯上述能源在开采、加工、运输等上游环节产生的排放。

能源碳排放因子

能源碳排放因子应优先采用国家主管部门发布的碳排放因子。当无适用的国家发布因子时，应依据本标准规定的方法进行研制，主要包括如下能源形式：

自备电力；

区域集中供热；

国家未覆盖的常规或特殊燃料。

自备电力碳排放因子为自备电力系统在核算周期内的温室气体排放总量与其实际供电量的比值。

区域集中供热碳排放因子为核算周期内热量制备、输送全环节产生的温室气体排放总量，与该系统实际供应的总热量的比值。当为热电联产系统时，应采用㶲分摊法核算热量制备环节的温室气体排放量。

特殊燃料碳排放因子宜基于其燃烧过程中产生的二氧化碳排放量与燃烧热值的比值获得；也可通过燃烧实验测定燃料的含碳量、氧化率及碳-二氧化碳转换系数计算得出理论值。

产品碳排放因子

产品碳排放因子应优先采用覆盖“从原材料开采到产品出厂”全过程，且经第三方验证的产品碳足迹数据。当无适用的碳足迹数据时，应依据本标准规定的方法进行确定。

产品碳排放因子应基于特定时间段内批量生产的实际数据，按产品从原材料获取到出厂全过程的温室气体排放总量与同期合格产品产量的比值确定。

产品从原材料获取到出厂全过程的温室气体排放总量应包括原材料生产隐含排放、原材料运输排放、产品制造过程直接与间接排放，按下式计算：

Ctotal​=Cmat​+Ctrans​+Cprod​	(5.3.3)

式中：

Ctotal	—— 产品全过程温室气体排放总量，单位为 kgCO₂e；

Cmat​	—— 原材料生产隐含排放量，单位为 kgCO₂e；

Ctrans​	—— 原材料运输排放量，单位为 kgCO₂e；

Cprod​	—— 产品制造过程排放量，单位为 kgCO₂e。

原材料生产隐含排放应优先采用经第三方验证的碳足迹数据；无验证数据时，应基于原材料从开采至交付前的生产全过程，核算其涉及的能源消耗与工业过程排放。

原材料运输排放应优先基于运输工具的实际能源消耗量及相应能源排放因子计算；当无实测能源消耗数据时，可采用运输量、实际运距、运输方式及本标准规定的运输排放因子计算；若运距等数据仍不可得，可采用区域默认运距进行估算。

产品制造过程排放应包括化石燃料燃烧的直接排放、外购电力与热力的间接排放，以及工艺过程产生的非能源相关排放，并基于企业实测能耗数据计算。

产品制造过程的核算范围应包括直接服务于产品生产的生产系统及辅助生产系统，不包括附属生产系统及其他非生产性设施。

当产品生产过程中存在副产品或共生产品时，产品碳排放因子的计算应遵循以下分配原则：

优先通过过程拆分或系统扩展避免分配；

若无法避免分配，应首先基于物理关系（如质量、能量、工时等）；

当物理关系不可行时，可依据经济价值（如市场单价与产量乘积的比例）；

分配应仅针对共生产品或副产品，不得包含废弃物；

所采用的分配方法及参数应在碳排放因子说明文件中披露。

  - 过程概算因子

运输碳排放因子应基于典型运输场景或大量实际运输数据的统计平均值确定，并按下式计算：

EFtrans=j=1ni=1mEi,j⋅EFij=1n(Wj⋅Dj)	(5.4.1)

式中：

EFtrans	—— 运输碳排放因子[kgCO2e/(t·km)]；

Ei,j		—— 第 j 次运输中第 i 类能源消耗量；

EFi		—— 第 i 类能源的碳排放因子（kgCO2e/单位能源）；

Wj		—— 第 j 次运输的货物质量（t）；

Dj		—— 第 j 次运输的距离（km）；

n 		—— 统计样本数量（如某类货物在特定区域的运输批次）；

m 		—— 能源类型数。

综合施工工序碳排放应基于典型施工场景或大量实际工序统计数据确定，并应按下式计算：

EFproc=i=1n(Mi⋅EFmat,i)+j=1m(Ej⋅EFene,j)Q	(5.4.2)

式中：

EFproc	—— 综合施工工序的碳排放因子（kgCO2e/工程量计量单位）；

Mi		—— 第 i 种建筑材料在纳入统计的同类工序中消耗数量的统计值（kg或m3）；

EFmat,i	—— 第 i 种建筑材料的碳排放因子（kgCO2/kg或kgCO2/m3），按本标准附录X确定；

Ej		—— 第 j 类能源在纳入统计的同类工序中的消耗量统计值（kWh、L、m³等）；

EFene,j	—— 第 j 类能源的碳排放因子（kgCO2/kWh、kgCO2/L、kgCO2/kg等），按本标准附录A确定；

Q		—— 纳入统计的同类施工工序的总工程量（工程量计量单位）；

n		—— 材料种类数；

m		—— 能源类型数。

施工机械碳排放因子应基于典型施工场景或大量实际台班作业统计数据确定，并应按下式计算：

EFmach=j=1mEj⋅EFene,jT 	(5.4.3)

式中：

EFmach	—— 施工机械碳排放因子（kgCO₂e/台班）；

Ej		—— 第 j 类能源在纳入统计的同类机械台班作业中的消耗量统计值（kWh、L、m³ 等）；

EFene,j	—— 第 j 类能源的碳排放因子（kgCO₂/kWh、kgCO₂/L、kgCO₂/m³ 等），按本标准附录 A 确定；

T	 	—— 纳入统计的同类机械台班总数（台班）；

m 		—— 能源类型数。

  - 植物固碳因子

民用建筑常用植物固碳因子应主要包括乔木固碳因子、灌木固碳因子、草本固碳因子及混合固碳因子。

乔木固碳因子通常指单位生物量或材积吸收二氧化碳的能力，可采用生物量方程法、生物量转化因子法、样地调查法等确定，并应符合现行国家标准《陆地生态系统碳汇核算指南》GB/T 46105、《森林经营增汇技术规程》GB/T 46110、《造林增汇技术规程》GB/T 46113等相关规定。常用乔木固碳因子值见本标准附录G。

灌木固碳因子通常指灌木生物量含碳系数，即生物量中碳元素的质量分数，用于将生物量数据换算为碳储量。根据现有信息，灌木的生物量含碳系数一般取值为0.5。常用灌木固碳因子数值见本标准附录G。

草本植物的固碳因子（即单位面积年碳吸收量）受植物类型、气候、土壤和管理措施等因素影响，‌碳汇系数的计算需结合用地规模和当地条件。常用草本固碳因子数值见本标准附录G。

‌大尺度碳汇估算可采用生物量换算因子法，通过已建立的生物量与蓄积量或胸径、树高的关系模型进行转换。

碳排放因子基础数据确定方法

6.0.1碳排放因子基础数据的确定应遵循“多源融合、动态演进、科学采信”的原则，通过对多来源因子数据的集成处理，形成代表典型条件下全国平均水平或行业典型工艺特征的代表值。

6.0.2碳排放因子基础数据的确定流程应包括数据检索与获取、溯源核查、采信评价、多源数据处理及代表值生成等环节。

6.0.3数据检索与获取环节中，碳排放因子的多源数据来源应包括：官方权威数据库，国家、行业等各类标准，行业协会研究数据，科研文献数据，企业或项目实测数据，生命周期基础数据库等。

6.0.4溯源核查环节中，每一个确定的碳排放因子应溯源至其原始发布文献或底层实测记录，并核查其计算方法、边界条件、地理代表性及时间有效性。

6.0.5采信评价环节中，应对所获取的多源因子数据开展规范性、完整性、准确性和时效性四个维度的评价，并根据评价结果提出采信建议。规范性、完整性、准确性和时效性检查应符合下列规定：

规范性：应核查是否提供明确来源、计算方法和系统边界说明；

完整性：应核查是否包含年份、地域、工艺、不确定性说明等关键字段；

准确性：应核查数据是否异常，是否与同类数据冲突，是否提供验证报告或实测依据；

时效性：应核查数据年份是否能够反映当前主流技术水平。

6.0.6在多源数据处理及代表值生成环节，碳排放因子基础数据代表值的确定应符合下列规定：

1 对于已纳入国家或地方政府主管部门发布的官方权威数据库的条目，应直接采信其数值作为代表值；

2 对于无官方权威数据来源的条目，应基于采信后的多源数据，采用加权平均法确定其代表值，权重系数应根据数据来源与采信评价结果综合确定。

6.0.7碳排放因子代表值应根据多源数据的更新情况进行动态调整。当发生数据时效性降低或新增高权重来源数据，导致原代表值偏差超过设定阈值时，应重新进行因子数据处理与发布。

碳排放因子基础数据管理与发布

    - 国家民用建筑主管部门应依据本标准中的碳排放因子基础数据，建立民用建筑碳排放因子数据库，实现对数据的统一管理，并应对外公开发布。

    - 国家民用建筑主管部门应对民用建筑碳排放因子数据库中的下列数据内容定期组织第三方进行评估与验证：

碳排放因子分类与编码；

碳排放因子测算方法；

碳排放因子数据质量。

    - 民用建筑碳排放因子数据库中的各类数据，应与《国家温室气体排放因子数据库》等官方发布的数据保持一致性、协同性。

    - 应优先发布行业和民用建筑领域活动水平数据占比较大和碳排放强度较高的碳排放因子。

    - 民用建筑碳排放因子数据库应按照年度进行更新发布。

    - 宜设置数据共建模块，接受行业协会、科研院所及企业上传的实测参数，经审核后作为数据库更新参考。

    - 应结合新技术、新材料的应用更新发布相关碳排放因子。

    - 应逐步完善民用建筑领域非二氧化碳温室气体排放因子、工业生产过程碳排放因子数据的建设。

- 附录A 建筑能源碳排放因子基础数据

    - A.0.1 各类建筑能源碳排放因子基础数据应按表A.0.1选取。

表A.0.1 各类建筑能源碳排放因子基础数据

| 分类 |  |  | 编码 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  |
| 化石能源 | 固体燃料 | 无烟煤 | 0101010100 | 98.3 | tCO2/TJ |
|  |  | 烟煤 | 0101010300 | 94.6 | tCO2/TJ |
|  |  | 褐煤 | 0101010500 | 101.2 | tCO2/TJ |
|  |  | 炼焦煤 | 0101010700 | 94.6 | tCO2/TJ |
|  |  | 型煤 | 0101010900 | 33.6 | tCO2/TJ |
|  |  | 焦炭 | 0101011100 | 107.1 | tCO2/TJ |
|  |  | 其他焦化产品 | 0101011300 | 29.5 | tCO2/TJ |
|  | 液体燃料 | 原油 | 0101030100 | 73.3 | tCO2/TJ |
|  |  | 燃料油 | 0101030300 | 77.4 | tCO2/TJ |
|  |  | 汽油 | 0101030500 | 69.3 | tCO2/TJ |
|  |  | 柴油 | 0101030700 | 74.1 | tCO2/TJ |
|  |  | 喷气煤油 | 0101030900 | 71.5 | tCO2/TJ |
|  |  | 一般煤油 | 0101031100 | 71.9 | tCO2/TJ |
|  |  | NGL天然气凝液 | 0101031300 | 17.2 | tCO2/TJ |
|  |  | LPG液化石油气 | 0101031500 | 63.1 | tCO2/TJ |
|  |  | 炼厂干气 | 0101031700 | 57.6 | tCO2/TJ |
|  |  | 石脑油 | 0101031900 | 73.3 | tCO2/TJ |
|  |  | 沥青 | 0101032100 | 80.7 | tCO2/TJ |
|  |  | 润滑油 | 0101032300 | 73.3 | tCO2/TJ |
|  |  | 石油焦 | 0101032500 | 97.5 | tCO2/TJ |
|  |  | 石化原料油 | 0101032700 | 2.8 | kgCO2e/kg |
|  |  | 其他油品 | 0101032900 | 2.8 | kgCO2e/kg |
|  | 气体燃料 | 天然气 | 0101050100 | 2.16 | kgCO2/m3 |
| 生物质能源 | 固体生物燃料 | 木材/木材废弃物 | 0103010100 | 1.74 | tCO2e/t |
|  |  | 亚硫酸盐废液（黑液） | 0103010300 | 1.12 | tCO2e/t |
|  |  | 木炭 | 0103010500 | 3.3 | tCO2e/t |
|  |  | 其他主要固体生物燃料 | 0103010700 | 1.16 | tCO2e/t |
|  | 液体生物燃料 | 生物汽油 | 0103030100 | 1.91 | tCO2e/t |
|  |  | 生物柴油 | 0103030300 | 1.91 | tCO2e/t |
|  |  | 其他液体生物燃料 | 0103030500 | 2.18 | tCO2e/t |
|  | 气体生物燃料 | 填埋气体 | 0103050100 | 2.75 | tCO2e/t |
|  |  | 污泥气体 | 0103050300 | 2.75 | tCO2e/t |
|  |  | 其他生物气体 | 0103050500 | 2.75 | tCO2e/t |
| 其他能源 | 城市废弃物（非生物量比例） | / | 0105010000 | 0.92 | tCO2e/t |
|  | 城市废弃物（生物量比例） | / | 0105030000 | 1.16 | tCO2e/t |
|  | 工业废弃物 | / | 0105050000 | / | / |
|  | 废油 | / | 0105070000 | 2.95 | tCO2e/t |
|  | 泥炭 | / | 0105090000 | 1.03 | tCO2e/t |
| 电力 | 全国电力平均二氧化碳排放因子 | 全国 | 0107010100 | / | / |
|  | 区域电网因子 | 华北 | 0107030100 | / | / |
|  |  | 东北 | 0107030300 | / | / |
|  |  | 华东 | 0107030500 | / | / |
|  |  | 华中 | 0107030700 | / | / |
|  |  | 西北 | 0107030900 | / | / |
|  |  | 南方 | 0107031100 | / | / |
|  |  | 西南 | 0107031300 | / | / |
| 热力 | 全国 | 全国 | 0109010100 | 0.11 | tCO2/MWh |
|  | 地方 | 北京 | 0109030100 | 54.8 | kgCO2/GJ |
|  |  | 天津 | 0109030300 | 51 | kgCO2/GJ |
|  |  | 河北 | 0109030500 | 59.2 | kgCO2/GJ |
|  |  | 内蒙古 | 0109030700 | 63.7 | kgCO2/GJ |
|  |  | 山西 | 0109030900 | 57.2 | kgCO2/GJ |
|  |  | 辽宁 | 0109031100 | 73.4 | kgCO2/GJ |
|  |  | 吉林 | 0109031300 | 68.9 | kgCO2/GJ |
|  |  | 黑龙江 | 0109031500 | 85.4 | kgCO2/GJ |
|  |  | 山东 | 0109031700 | 75.1 | kgCO2/GJ |
|  |  | 河南 | 0109031900 | 54 | kgCO2/GJ |
|  |  | 陕西 | 0109032100 | 77.6 | kgCO2/GJ |
|  |  | 甘肃 | 0109032300 | 73.4 | kgCO2/GJ |
|  |  | 宁夏 | 0109032500 | 50 | kgCO2/GJ |
|  |  | 新疆 | 0109032700 | 61.8 | kgCO2/GJ |
|  |  | 上海 | 0109032900 | 0.06 | tCO2/GJ |

- 附录B 建材碳排放因子基础数据

    - B.0.1 各类建材碳排放因子基础数据应按表B.0.1选取。

表B.0.1 各类建材碳排放因子基础数据

| 分类 |  | 编码 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 |  |  |  |
| 商品混凝土 | C30 混凝土 | 0201010000 | 273.1 | kgCO2e/m3 |
|  | C50 混凝土 | 0201030000 | 356.4 | kgCO2e/m3 |
|  | C70混凝土 | 0201050000 | 414.7 | kgCO2e/m3 |
| 水泥 | 硅酸盐水泥 | 0203010000 | 679.29 | kgCO2e/t |
|  | 普通硅酸盐水泥 | 0203030000 | 762.31 | kgCO2e/t |
|  | 矿渣硅酸盐水泥 | 0203050000 | 694.33 | kgCO2e/t |
|  | 复合硅酸盐水泥 | 0203070000 | 673 | kgCO2e/t |
|  | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 0203090000 | 676.5 | kgCO2e/t |
| 水泥混合材 | 硅灰 | 0205010000 | 7.63 | kgCO2e/t |
|  | 粒化高炉矿渣粉 | 0205030000 | 74.71 | kgCO2e/t |
|  | 钢渣粉 | 0205050000 | 88.47 | kgCO2e/t |
| 钢材 | 钢筋 | 0207010000 | 2135.7 | kgCO2e/t |
|  | 热轧碳钢中厚板 | 0207030000 | 2400 | kgCO2e/t |
|  | 盘条 | 0207050000 | 2135.7 | kgCO2e/t |
| 型材 | 热轧碳钢小型型钢 | 0209010000 | 2310 | kgCO2e/t |
|  | 热轧碳钢中型型钢 | 0209030000 | 2365 | kgCO2e/t |
|  | 热轧碳钢大型轨梁（方圆坯 、管坯） | 0209050000 | 2340 | kgCO2e/t |
|  | 热轧碳钢大型轨梁（重轨 、普通型钢） | 0209070000 | 2380 | kgCO2e/t |
|  | 不锈钢建筑型材 | 0209090000 | 4186 | kgCO2e/t |
|  | 铝型材 | 0209110000 | 22258.1 | kgCO2e/t |
| 管材 | 焊接直缝钢管 | 0211010000 | 2530 | kgCO2e/t |
|  | 热轧碳钢无缝钢管 | 0211030000 | 3150 | kgCO2e/t |
|  | 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 | 0211050000 | 3680 | kgCO2e/t |
|  | 铸铁管 | 0211070000 | 3515 | kgCO2e/t |
| 水泥砂浆 | 水泥砂浆 1:1 | 0213010000 | 365 | kgCO2e/t |
|  | 水泥砂浆 1:2 | 0213030000 | 266 | kgCO2e/t |
|  | 水泥砂浆 1:3 | 0213050000 | 197 | kgCO2e/t |
|  | 混合砂浆 1:1:6 | 0213070000 | 154 | kgCO2e/t |
| 烧结砖 | 煤矸石砖 | 0215010000 | 22.8 | kgCO2e/m3 |
|  | 页岩砖 | 0215030000 | 292 | kgCO2e/m3 |
|  | 普通砖 | 0215050000 | 167.1 | kgCO2e/t |
|  | 页岩空心砖 | 0215070000 | 204 | kgCO2e/m3 |
|  | 普通空心砖 | 0215090000 | 30 | kgCO2e/t |
|  | 多孔砖 | 0215110000 | 75 | kgCO2e/t |
| 非烧结砌块 | 混凝土砖 | 0217010000 | 83 | kgCO2e/t |
|  | 蒸压粉煤灰多孔砖 | 0217030000 | 180 | kgCO2e/t |
|  | 蒸压灰砂多孔砖 | 0217050000 | 341 | kgCO2e/m3 |
|  | 麦草砖 | 0217070000 | 0.0144 | kgCO2e/m3 |
|  | 复合砖 | 0217090000 | 332.22 | kgCO2e/m3 |
|  | 生土砖 | 0217110000 | 14.66 | kgCO2e/m3 |
| 玻璃 | 平板玻璃 | 0219010000 | 1353 | kgCO2e/t |
|  | 超白玻璃 | 0219030000 | 3592.5 | kgCO2e/m3 |
|  | 钢化玻璃 | 0219050000 | 1581.7 | kgCO2e/t |
| 保温防水材料 | 岩棉板 | 0221010000 | 1100 | kgCO2e/t |
|  | 硬泡聚氨酯板 | 0221030000 | 5220 | kgCO2e/t |
|  | 普通聚苯乙烯 | 0221050000 | 4620 | kgCO2e/t |
|  | 憎水性硬质保温板 | 0221070000 | 277.2 | kgCO2e/m3 |
|  | XPS 聚苯乙烯挤塑板 | 0221090000 | 227.3 | kgCO2e/m3 |
|  | 发泡水泥保温板 | 0221110000 | 150.69 | kgCO2e/m3 |
|  | 改性沥青基防水卷材 | 0221130000 | 13.25 | kgCO2e/m2 |
|  | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 0221150000 | 413 | kgCO2e/t |
|  | 聚合物防水涂料 | 0221170000 | 1276 | kgCO2e/t |
|  | 高密度聚乙烯 | 0221190000 | 2.62 | kgCO2e/kg |
|  | 低密度聚乙烯 | 0221210000 | 2.81 | kgCO2e/kg |
|  | 线性低密度聚乙烯 | 0221230000 | 1.99 | kgCO2e/kg |
| 装饰装修材料 | 铝塑复合板 | 0223010000 | 8.06 | kgCO2e/m2 |
|  | 玻璃胶 | 0223030000 | 12.82 | kgCO2e/kg |
|  | 陶瓷砖 | 0223050000 | 818.28 | kgCO2e/t |
|  | 内墙乳胶漆 | 0223070000 | 1445 | kgCO2e/t |
|  | 内墙无机涂料 | 0223090001 | 687.6 | kgCO2e/t |
|  | 油漆涂料（平均） | 0223110000 | 3297.3 | kgCO2e/t |
|  | 合成树脂乳液外墙涂料 | 0223130000 | 2024.94 | kgCO2e/t |
|  | 合成树脂乳液砂壁状外墙涂料 | 0223150000 | 623 | kgCO2e/t |
|  | 花岗石板 | 0223170000 | 11.24 | kgCO2e/t |
| 给排水管 | 无规共聚聚丙烯管 | 0225010000 | 3.72 | kgCO2e/kg |
|  | 聚乙烯管 | 0225030000 | 3.6 | kgCO2e/kg |
|  | 硬聚氯乙烯管 | 0225050000 | 7.93 | kgCO2e/kg |
|  | 球墨铸铁管 | 0225070000 | 3210 | kgCO2e/t |
|  | 不锈钢管 | 0225090000 | 3.699 | kgCO2e/m |
|  | 建筑给水铜管 | 0225110000 | 3.1 | kgCO2e/m |
|  | 热浸镀锌钢管 | 0225130000 | 4524 | kgCO2e/t |
|  | 焊接钢管 | 0225150000 | 2530 | kgCO2e/t |
| 电线电缆 | YJV 电力电缆（2×2 .5 mm2） | 0227010000 | 0.62 | kgCO2e/m |
|  | YJV 电力电缆（3×4 mm2） | 0227030000 | 1.17 | kgCO2e/m |
|  | YJV 电力电缆（5×10 mm2） | 0227050000 | 3.73 | kgCO2e/m |
| 管件 | 管接头 | 0229010000 | / | / |
|  | 热熔管件 | 0229030000 | / | / |
|  | 电熔管件 | 0229050000 | / | / |
|  | 排水专用管件 | 0229070000 | / | / |
| 阀门 | 制约类阀门 | 0231010000 | / | / |
|  | 调节类阀门 | 0231030000 | / | / |
|  | 安全类阀门 | 0231050000 | / | / |
|  | 特种阀门 | 0231070000 | / | / |
|  | 手动、电动、液动、气动阀 | 0231090000 | / | / |
| 水 | 自来水 | 0233010000 | 0.17 | kgCO2e/t |
| 绿色建材 | 绿色材料-预拌混凝土 C30 | 0235010000 | 241.39 | kgCO2e/m3 |
|  | 绿色材料-预拌混凝土 C50 | 0235030000 | 279.74 | kgCO2e/m3 |
|  | 绿色材料-预拌混凝土 C60 | 0235050000 | 332.49 | kgCO2e/m3 |
|  | 湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 | 0235070000 | 214.78 | kgCO2e/m3 |
|  | 湿拌防水砂浆 WWM20 | 0235090000 | 193.21 | kgCO2e/m3 |
|  | 预拌砌筑砂浆 DMM5 | 0235110000 | 59.3 | kgCO2e/t |
|  | 预拌抹灰砂浆 DPM10 | 0235130000 | 123.51 | kgCO2e/t |
|  | 预拌地面砂浆 DSM15 | 0235150000 | 160.28 | kgCO2e/t |
|  | 烧结空心砖（建筑渣土、煤矸石） | 0235170000 | 24.73 | kgCO2e/m3 |
|  | 烧结多孔砖（建筑渣土、煤矸石） | 0235190000 | 27.63 | kgCO2e/m3 |
|  | 烧结保温砖 MU10 | 0235210000 | 22.66 | kgCO2e/m3 |
|  | 烧结保温砌块 MU5 .0 | 0235230000 | 13.98 | kgCO2e/m3 |
| 其他 | 砂（f=l.6×3 .0） | 0237010000 | 2.51 | kgCO2e/t |
|  | 碎石（d= 10 mm~ 30 mm） | 0237030000 | 2.18 | kgCO2e/t |
|  | 黏土 | 0237050000 | 2.69 | kgCO2e/t |
|  | 石灰生产（市场平均） | 0237070000 | 1190 | kgCO2e/t |
|  | 消石灰（熟石灰 、氢氧化钙） | 0237090000 | 747 | kgCO2e/t |
|  | 电焊条（J422） | 0237110000 | 20300 | kgCO2e/t |
|  | 单玻单晶硅光伏组件（600 W/660 W） | 0237130000 | 45.06 | kgCO2e/m2 |
|  | 双玻单晶硅光伏组件（600 W/660 W） | 0237150000 | 44.66 | kgCO2e/m2 |

- 附录C 建筑部品碳排放因子基础数据

    - C.0.1 各类建筑部品碳排放因子基础数据应按表C.0.1选取。

表C.0.1 各类建筑部品碳排放因子基础数据

| 分类 |  |  | 编码 | 数值 | 因子单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  |
| 结构构件、配件 | 预制阳台板 |  | 0301010100 | 664.25 | kgCO2e/m3 |
|  | 预制楼梯 |  | 0301030000 | 624.94 | kgCO2e/m3 |
|  | 预制梁 |  | 0301050000 | 657.55 | kgCO2e/m3 |
|  | 预制叠合板 |  | 0301070000 | 580.86 | kgCO2e/m3 |
|  | 预制柱 |  | 0301090000 | 702.04 | kgCO2e/m3 |
|  | 剪力墙 |  | 0301110000 | 859.88 | kgCO2e/m3 |
| 围护结构制品、配件 | 预制外墙板 |  | 0303010000 | 616.52 | kgCO2e/m3 |
|  | 预制内墙板 |  | 0303030000 | 589.84 | kgCO2e/m3 |
| 建筑装饰装修制品 | 隔墙与墙面 | 装配式隔墙 | 0305010100 | / | / |
|  |  | 骨架隔墙 | 0305010300 | / | / |
|  |  | 板材隔墙 | 0305010500 | 0.637 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 玻璃隔墙 | 0305010700 | 121 | kgCO2e/kg |
|  |  | 活动隔墙 | 0305010900 | 52 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 隔断 | 0305011100 | 30.5 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 集成墙面 | 0305011300 | / | / |
|  | 吊顶 | 装配式吊顶 | 0305030100 | 15229.87 | kgCO2e/t |
|  |  | 集成吊顶 | 0305030300 | 15229.87 | kgCO2e/t |
|  |  | 整体面层吊顶 | 0305030500 | / | / |
|  |  | 吊杆 | 0305030700 | / | / |
|  |  | 吊顶龙骨 | 0305030900 | 3892.5 | kgCO2e/t |
|  | 楼地面 | 装配式地面 | 0305050100 | 1236 | kgCO2e/t |
|  |  | 地面支撑系统 | 0305050300 | / | / |
|  |  | 卡扣龙骨 | 0305050500 | 3892.5 | kgCO2e/t |
|  | 门窗制品 | 铝板带 | 0305070100 | 28500 | kgCO2e/t |
|  |  | 断桥铝合金窗：100% 原生铝型材 | 0305070300 | 254 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 断桥铝合金窗：30% 原生铝型材 | 0305070500 | 194 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 铝木复合窗：100% 原生铝型材 | 0305070700 | 147 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 铝木复合窗：30% 原生铝型材 | 0305070900 | 122.5 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 铝塑共挤窗 | 0305071100 | 129.5 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 塑钢窗 | 0305071300 | 121 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 钢制防火门 | 0305071500 | 70.33 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 木质防火门 | 0305071700 | 63.54 | kgCO2e/m2 |
|  |  | 铝合金窗（low-E 中空玻璃） | 0305071900 | 2840 | kgCO2e/t |
|  | 集成卫浴 |  | 0305090000 | / | / |
|  | 整体卫生间 |  | 0305110000 | / | / |
|  | 集成厨房 |  | 0305130000 | / | / |
|  | 无障碍制品 |  | 0305150000 | / | / |
| 设备及管道安装配件 | 支架、吊架 | 固定支架 | 0307010100 | / | / |
|  |  | 滑动支架 | 0307010300 | / | / |
|  | 隔振器 | 弹簧隔振器 | 0307030100 | / | / |
|  |  | 橡胶隔振器 | 0307030300 | / | / |

- 附录D 建筑机电设备碳排放因子基础数据

    - D.0.1 各类建筑机电设备碳排放因子基础数据应按表D.0.1选取。

表D.0.1 各类建筑机电设备碳排放因子基础数据

| 分类 |  |  |  | 编码 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  |  |  |
| 给水排水 | 卫生器具 | 盥洗卫生器具 | 洗脸盆 | 0401010101 | / | / |
|  |  |  | 盥洗槽 | 0401010103 | / | / |
|  |  | 沐浴卫生器具 | 浴盆 | 0401010301 | / | / |
|  |  | 洗涤卫生器具 | 洗涤盆 | 0401010501 | / | / |
|  |  |  | 污水盆 | 0401010503 | / | / |
|  |  | 便溺卫生器具 | 大便器 | 0401010701 | / | / |
|  |  |  | 小便器 | 0401010703 | / | / |
|  |  | 洗衣设备 | 洗衣机 | 0401010901 | / | / |
|  |  |  | 脱水机 | 0401010903 | / | / |
|  | 水嘴 | 盥洗水嘴 | 陶瓷片密封式水嘴 | 0401030101 | / | / |
|  |  |  | 非陶瓷片密封式水嘴 | 0401030103 | / | / |
|  |  | 淋浴器 | 充气式淋浴器 | 0401030301 | / | / |
|  |  |  | 恒温淋浴器 | 0401030303 | / | / |
|  | 加压、调节、贮存设备 | 水泵 | 离心泵 | 0401050101 | / | / |
|  |  |  | 管道泵 | 0401050103 | / | / |
|  |  |  | 污水泵 | 0401050105 | / | / |
|  |  |  | 潜水泵 | 0401050107 | / | / |
|  |  |  | 计量泵 | 0401050109 | / | / |
|  |  | 水箱 | 钢板水箱 | 0401050301 | / | / |
|  |  |  | 玻璃钢水箱 | 0401050303 | / | / |
|  | 加热贮热设备 | 加热设备 | 水加热器 | 0401070101 | / | / |
|  |  |  | 热水锅炉 | 0401070103 | / | / |
|  |  |  | 热水机组 | 0401070105 | / | / |
|  |  | 开水器 | 电开水器 | 0401070301 | / | / |
|  |  | 热水贮水箱、贮水罐 | 热水贮水箱 | 0401070501 | / | / |
|  |  |  | 热水贮水罐 | 0401070503 | / | / |
|  | 地漏 | 有水封地漏 |  | 0401090100 | / | / |
|  |  | 无水封地漏 | 直通式地漏 | 0401090301 | / | / |
|  |  | 多用型地漏 | 快开地漏 | 0401090501 | / | / |
|  |  | 密闭地漏 | 地漏盖板 | 0401090701 | / | / |
|  |  | 特殊地漏 | 机械密封地漏 | 0401090901 | / | / |
|  | 检查井 | 塑料检查井 | 塑料污、废水检查井 | 0401110101 | / | / |
|  |  |  | 塑料雨水检查井 | 0401110103 | / | / |
| 暖通空调 | 冷却设备 | 冷却塔 | 机械通风冷却塔 | 0403010105 | / | / |
|  |  |  | 自然通风冷却塔 | 0403010107 | / | / |
|  | 供暖 | 供暖系统设备及配件 | 换热器 | 0403030109 | / | / |
|  |  |  | 水-水式换热器 | 0403030111 | / | / |
|  |  |  | 汽-水式换热器 | 0403030113 | / | / |
|  |  |  | 表面式换热器 | 0403030115 | / | / |
|  |  |  | 汽水混合式换热器 | 0403030117 | / | / |
|  | 通风 | 机械通风设备 | 送风机 | 0403050119 | / | / |
|  |  |  | 排风机 | 0403050121 | / | / |
|  |  |  | 进风口 | 0403050123 | / | / |
|  |  |  | 百叶窗 | 0403050125 | / | / |
|  |  | 通风管道及附件 | 软管 | 0403050301 | / | / |
|  |  |  | 柔性接头 | 0403050303 | / | / |
|  |  |  | 筒形风帽 | 0403050305 | / | / |
|  |  |  | 伞形风帽 | 0403050307 | / | / |
|  |  | 通风除尘系统与设备 | 通风机 | 0403050501 | / | / |
|  |  |  | 离心式通风机 | 0403050503 | / | / |
|  |  |  | 轴流式通风机 | 0403050505 | / | / |
|  | 空气调节 | 空调设备 | 整体式空调机（器） | 0403070101 | / | / |
|  |  |  | 分体式空调机（器） | 0403070103 | / | / |
|  |  |  | 热泵式空调机（器） | 0403070105 | / | / |
|  | 冷热源 | 冷热源系统与设备 | 压缩式制冷机 | 0403090107 | / | / |
|  |  |  | 制冷压缩机 | 0403090109 | / | / |
|  |  |  | 冷凝器 | 0403090111 | / | / |
|  |  |  | 蒸发器 | 0403090113 | / | / |
|  |  |  | 热力膨胀阀 | 0403090115 | / | / |
|  |  |  | 电子膨胀阀 | 0403090117 | / | / |
|  |  | 锅炉与锅炉房 | 电热式锅炉 | 0403090301 | / | / |
|  |  |  | 热水锅炉 | 0403090303 | / | / |
|  |  |  | 蒸汽锅炉 | 0403090305 | / | / |
|  |  | 可再生能源 | 太阳能集热器 | 0403090501 | / | / |
|  |  |  | 平板型集热器 | 0403090503 | / | / |
| 电气 | 光伏 | 集热器 |  | 0405010100 | / | / |
|  |  | 光伏接线箱 |  | 0405010300 | / | / |
|  |  | 逆变器 |  | 0405010500 | / | / |
|  | 风电站 | 增速器 |  | 0405030100 | / | / |
|  |  | 风力发电机 |  | 0405030300 | / | / |
|  | 电梯 |  |  | 0405050000 | / | / |
|  | 自动扶梯 |  |  | 0405070000 | / | / |
|  | 灯具 | 筒灯 |  | 0405090100 | / | / |
|  |  | 线型灯 |  | 0405090300 | / | / |
|  |  | 吸顶灯 |  | 0405090500 | / | / |
|  |  | 灯管 |  | 0405090700 | / | / |
|  |  | 面板灯 |  | 0405090900 | / | / |
|  |  | 天棚灯 |  | 0405091100 | / | / |
|  |  | 灯带 |  | 0405091300 | / | / |
|  |  | 壁灯 |  | 0405091500 | / | / |
|  |  | 路灯 |  | 0405091700 | / | / |
|  | 充电桩 |  |  | 0405110000 | / | / |
|  | 配电柜 | 高压中置柜 |  | 0405130100 | / | / |
|  |  | 高压配电柜 |  | 0405130300 | / | / |
|  |  | 低压配电柜 |  | 0405130500 | / | / |
|  | 直流屏 |  |  | 0405150000 | / | / |
|  | 电力 | 控制箱 |  | 0405170100 | / | / |
|  |  | 隔离开关箱 |  | 0405170300 | / | / |
|  | 照明 | 配电箱 |  | 0405190100 | / | / |
|  |  | 应急照明配电箱、柜 |  | 0405190300 | / | / |
|  |  | 应急照明集中电源 |  | 0405190500 | / | / |
|  |  | 智能应急疏散照明系统 |  | 0405190700 | / | / |
|  |  | 智能照明控制系统 |  | 0405190900 | / | / |
|  | 变压器 |  |  | 0405210000 | / | / |
|  | 变配电所监控系统 |  |  | 0405230000 | / | / |
| 消防 | 消防灭火系统 | 消防给水与消火栓系统 |  | 0407010100 | / | / |
|  |  | 自动喷水灭火系统 |  | 0407010300 | / | / |
|  |  | 泡沫灭火系统 |  | 0407010500 | / | / |
|  |  | 水喷雾、细水雾灭火系统 |  | 0407010700 | / | / |
|  |  | 固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统 |  | 0407010900 | / | / |
|  |  | 气体灭火系统 |  | 0407011100 | / | / |
|  |  | 干粉灭火系统 |  | 0407011300 | / | / |
|  |  | 灭火器 |  | 0407011500 | / | / |
|  | 防烟与排烟系统 | 防烟 |  | 0407030100 | / | / |
|  |  | 排烟 |  | 0407030300 | / | / |
|  | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 |  | 0407050100 | / | / |
| 炊事 | 炒炉 |  |  | 0409010000 | / | / |
|  | 蒸炉 |  |  | 0409030000 | / | / |
|  | 铁板烧 |  |  | 0409050000 | / | / |
|  | 烧烤炉 |  |  | 0409070000 | / | / |
|  | 煮锅 |  |  | 0409090000 | / | / |
|  | 烘焙 |  |  | 0409110000 | / | / |
|  | 加热保温炉 |  |  | 0409130000 | / | / |
|  | 电磁炉 |  |  | 0409150000 | / | / |
|  | 西式炉 |  |  | 0409170000 | / | / |
|  | 冷藏及冷冻柜 |  |  | 0409190000 | / | / |
|  | 电开水器 |  |  | 0409210000 | / | / |
|  | 饮水器 |  |  | 0409230000 | / | / |
|  | 烟罩 |  |  | 0409250000 | / | / |

- 附录E 建筑工程运输碳排放概算因子基础数据

    - E.0.1 各类建筑工程运输碳排放概算因子基础数据应按表E.0.1选取。

表E.0.1 各类建筑工程运输碳排放概算因子基础数据

| 分类 |  |  |  | 编码 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  |  |  |
| 公路运输 公路运输 | 汽油货车运输 | 轻型汽油货车运输 | 载重2t | 0501010101 | 0.334 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 中型汽油货车运输 | 载重8t | 0501010301 | 0.115 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型汽油货车运输 | 载重10t | 0501010501 | 0.104 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 载重18t | 0501010503 | 0.104 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 汽油货车公路运输 | / | 0501010700 | 0.142 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 公路运输（汽油）-全国平均 | / | 0501010900 | 0.228 | kgCO2e/tkm |
|  | 柴油货车运输 | 轻型柴油货车运输 | 载重2t | 0501030101 | 0.286 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 中型柴油货车运输 | 载重8t | 0501030301 | 0.179 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型柴油货车运输 | 载重10t | 0501030501 | 0.162 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 载重18t | 0501030503 | 0.129 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 载重30t | 0501030505 | 0.078 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 载重46t | 0501030507 | 0.057 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型柴油自卸车货运服务 | / | 0501030700 | 0.101 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 柴油货车公路运输 | / | 0501030900 | 0.001 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 公路运输（柴油）-全国平均 | / | 0501031100 | 0.196 | kgCO2e/tkm |
|  | 电动货车运输 | 轻型纯电动板式货车运输 | 载重3t | 0501050101 | 0.059 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型纯电动牵引型货车运输 | 载重26t | 0501050301 | 0.039 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型纯电自卸车货运服务 | / | 0501050500 | 0.077 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 电动货车平均 | / | 0501050700 | 0.245 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型纯电动搅拌车运输 | 载重15t | 0501050901 | 0.07 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 载重20t | 0501050903 | 0.053 | kgCO2e/tkm |
|  | 氢燃料货车运输 | 重型氢燃料自卸车货运服务 | / | 0501070100 | 0.230 | kgCO2e/tkm |
|  | 天然气货车运输 | 重型天然气自卸车货运服务 | / | 0501090100 | 0.064 | kgCO2e/tkm |
|  | 综合项 | 微型货车运输 | / | 0501110100 | 0.12 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 轻型货车运输 | / | 0501110300 | 0.083 | kgCO2e/tkm |
|  | 综合项 | 中型货车运输 | / | 0501110500 | 0.042 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 重型货车运输 | / | 0501110700 | 0.049 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 道路（货运）平均 | / | 0501110900 | 0.074 | kgCO2e/tkm |
| 铁路运输 | 内燃机车运输 | 内燃机车运输 | / | 0503010100 | 0.01 | kgCO2e/tkm |
|  | 电力机车运输 | 电力机车铁路运输 | 华北区域 | 0503030102 | 0.011 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 东北区域 | 0503030104 | 0.011 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 华东区域 | 0503030106 | 0.008 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 华中区域 | 0503030108 | 0.01 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 西北区域 | 0503030110 | 0.01 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 南方区域 | 0503030112 | 0.009 | kgCO2e/tkm |
|  | 综合项 | 铁路运输-中国市场平均 | / | 0503050100 | 0.01 | kgCO2e/tkm |
| 水路运输 | 液货船运输 | 液货船运输 | 2000t | 0505010102 | 0.019 | kgCO2e/tkm |
|  | 干散货船运输 | 干散货船运输 | 2500t | 0505030104 | 0.015 | kgCO2e/tkm |
|  | 集装箱船运输 | 集装箱船运输 | 200TEU | 0505050106 | 0.012 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 集装箱船货运 | / | 0505050300 | 0.01 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 集装箱船 | / | 0505050500 | 0.016 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 0-999TEU | 0505050501 | 0.011 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 1000-1999TEU | 0505050503 | 0.009 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 2000-2999TEU | 0505050505 | 0.007 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 3000-4999TEU | 0505050507 | 0.006 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 5000-7999TEU | 0505050509 | 0.005 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 8000-11999TEU | 0505050511 | 0.004 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 12000-14499TEU | 0505050513 | 0.004 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 14500-19999TEU | 0505050515 | 0.003 | kgCO2e/tkm |
|  |  |  | 20000以上TEU | 0505050517 | 0.003 | kgCO2e/tkm |
|  | 杂货船运输 | 杂货船货运 | / | 0505070100 | 0.019 | kgCO2e/tkm |
|  | 综合项 | 海运 | / | 0505090100 | 0.013 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 内河运输 | / | 0505090300 | 0.035 | kgCO2e/tkm |
| 航空运输 | 货运飞机运输 | 小型飞机货运 | / | 0507010100 | 1.467 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 中型飞机货运 | / | 0507010300 | 1.146 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 大型飞机货运 | / | 0507010500 | 0.096 | kgCO2e/tkm |
|  |  | 超大型飞机货运 | / | 0507010700 | 1.286 | kgCO2e/tkm |
|  | 民航飞机运输 | 民航运输 | / | 0507030100 | 0.874 | kgCO2e/tkm |

- 附录F 建筑施工碳排放概算因子基础数据

    - F.0.1 各类建筑施工碳排放概算因子基础数据应按表F.0.1选取。

表F.0.1 各类建筑施工碳排放概算因子基础数据

| 分类 |  |  |  | 编码 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  |  |  |
| 土石方及筑路机械 | 履带式推土机 | 功率50kW | / | 0601010100 | 112.64 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率60kW | / | 0601010300 | 137 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率75kW | / | 0601010500 | 178.77 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率90kW | / | 0601010700 | 186.71 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率105kW | / | 0601010900 | 192.37 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率120kW | / | 0601011100 | 204.71 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率135kW | / | 0601011300 | 211.36 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率165kW | / | 0601011500 | 264.19 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率240kW | / | 0601011700 | 384.43 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率320kW | / | 0601011900 | 512.57 | kgCO2e/台班 |
|  | 推土机 | 综合 | / | 0601030100 | 184.00 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率105kW | / | 0601030300 | 192.37 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率135kW | / | 0601030500 | 211.36 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 功率165kW | / | 0601030700 | 264.19 | kgCO2e/台班 |
|  | 履带式松土机 | 松土深度500mm | / | 0601050100 | 124.06 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 松土深度1000mm | / | 0601050300 | 168.77 | kgCO2e/台班 |
|  | 履带式除根机 | 清除宽度1500mm | / | 0601070100 | 174.68 | kgCO2e/台班 |
|  | 履带式除荆机 | 清除宽度4000mm | / | 0601090100 | 136.81 | kgCO2e/台班 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m³ | / | 0601110100 | 106.56 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量0.8m³ | / | 0601110300 | 158.93 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1m³ | / | 0601110500 | 199.33 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1.25m³ | / | 0601110700 | 247.55 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1.5m³ | / | 0601110900 | 442.99 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1.6m³ | / | 0601111100 | 257.45 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1.8m³ | / | 0601111300 | 262.99 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量2m³ | / | 0601111500 | 269.86 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量2.5m³ | / | 0601111700 | 305.14 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量3m³ | / | 0601111900 | 314.31 | kgCO2e/台班 |
|  | 轮胎式装载机 | 斗容量0.5m³ | / | 0601130100 | 147.79 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1m³ | / | 0601130300 | 157.56 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量1.5m³ | / | 0601130500 | 175.55 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量2m³ | / | 0601130700 | 206.36 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量2.5m³ | / | 0601130900 | 237.65 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量3m³ | / | 0601131100 | 264 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量3.5m³ | / | 0601131300 | 292.83 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 斗容量5m³ | / | 0601131500 | 355.67 | kgCO2e/台班 |
|  | 钢轮内燃压路机 | 工作质量6t | / | 0601150100 | 38.6 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量8t | / | 0601150300 | 62.62 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量12t | / | 0601150500 | 101.53 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量15t | / | 0601150700 | 135.89 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量18t | / | 0601150900 | 254.29 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量20t | / | 0601151100 | 292.58 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 工作质量25t | / | 0601151300 | 314.38 | kgCO2e/台班 |
|  | 电动夯实机 | 20-62N·m | / | 0601170100 | 16.2 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 250N·m | / | 0601170300 | 16.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 250N·m | / | 0601170400 | 22.58 | kgCO2e/台班 |
|  | 强夯机械 | 夯击能量1200kNm | / | 0601190100 | 103.62 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 夯击能量2000kNm | / | 0601190300 | 135.29 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 夯击能量3000kNm | / | 0601190500 | 174.87 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 夯击能量4000kNm | / | 0601190700 | 184.21 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 夯击能量5000kNm | / | 0601190900 | 257.68 | kgCO2e/台班 |
|  | 锚杆钻孔机 | 锚杆直径25mm | / | 0601210100 | 183.51 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 锚杆直径32mm | / | 0601210300 | 220.59 | kgCO2e/台班 |
|  | 长螺旋钻孔机 | 锚杆直径400mm | / | 0601230100 | 105 | kgCO2e/台班 |
|  | 短螺旋钻孔机 | 锚杆直径1200mm | / | 0601250100 | 227 | kgCO2e/台班 |
| 桩工机械 | 履带式柴油打桩机 | 冲击质量2.5t | / | 0603010100 | 140.39 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量3.5t | / | 0603010300 | 151.68 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量5t | / | 0603010500 | 170.63 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量7t | / | 0603010700 | 181.61 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量8t | / | 0603010900 | 187.12 | kgCO2e/台班 |
|  | 轨道式柴油打桩机 | 冲击质量0.6t | / | 0603030100 | 22.15 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量0.6t | / | 0603030200 | 15.24 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量0.8t | / | 0603030300 | 28.48 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量0.8t | / | 0603030400 | 36.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量1.2t | / | 0603030500 | 91.12 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量1.2t | / | 0603030600 | 68.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量1.8t | / | 0603030700 | 105.68 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量1.8t | / | 0603030800 | 98 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量2.5t | / | 0603030900 | 147.13 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量2.5t | / | 0603031000 | 122 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量3.5t | / | 0603031100 | 180.03 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量3.5t | / | 0603031200 | 171 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量4t | / | 0603031300 | 195.22 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量4t | / | 0603031400 | 193.42 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量5t | / | 0603031500 | 211.58 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量5t | / | 0603031600 | 213.52 | kWh电/台班 |
|  |  | 冲击质量7t | / | 0603031700 | 225.97 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 冲击质量7t | / | 0603031800 | 242.1 | kWh电/台班 |
|  | 步履式电动打桩机 | 功率45kW | / | 0603050100 | 309.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率60kW | / | 0603050300 | 336.87 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率90kW | / | 0603050500 | 343.86 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率200kW | / | 0603050700 | 368.25 | kWh电/台班 |
|  | 步履式柴油打桩机 | 功率60kW | / | 0603070100 | 336.87 | kWh电/台班 |
|  | 振动沉拔桩机 | 激振力300kN | / | 0603090100 | 55.15 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 激振力300kN | / | 0603090200 | 131.25 | kWh电/台班 |
|  |  | 激振力400kN | / | 0603090300 | 78.78 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 激振力400kN | / | 0603090400 | 187.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 激振力500kN | / | 0603090500 | 98.5 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 激振力500kN | / | 0603090600 | 234.38 | kWh电/台班 |
|  |  | 激振力600kN | / | 0603090700 | 118.18 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 激振力600kN | / | 0603090800 | 281.25 | kWh电/台班 |
|  | 静力压桩机 | 压力900kN | / | 0603110100 | 91.81 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力1200kN | / | 0603110300 | 123.25 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力1600kN | / | 0603110500 | 133.36 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力2000kN | / | 0603110700 | 246.03 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力3000kN | / | 0603110900 | 269.76 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力4000kN | / | 0603111100 | 304.54 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力5000kN | / | 0603111300 | 323.52 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力6000kN | / | 0603111500 | 345.67 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力8000kN | / | 0603111700 | 358.16 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 压力10000kN | / | 0603111900 | 397.71 | kgCO2e/台班 |
|  | 汽车式钻机 | 孔径400mm | / | 0603130100 | 141.63 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径400mm | / | 0603130200 | 81.60 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1000mm | / | 0603130300 | 154.40 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径1000mm | / | 0603130400 | 82.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径2000mm | / | 0603130500 | 240.46 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径2000mm | / | 0603130600 | 83.2 | kWh电/台班 |
|  | 回旋钻机 | 孔径500mm | / | 0603150100 | 123.48 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径800mm | / | 0603150300 | 142.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1000mm | / | 0603150500 | 163.72 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1500mm | / | 0603150700 | 190.72 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径2000mm | / | 0603150900 | 223.19 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径2500mm | / | 0603151100 | 254.26 | kWh电/台班 |
|  | 螺旋钻机 | 孔径400mm | / | 0603170100 | 123.48 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径600mm | / | 0603170300 | 181.27 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径800mm | / | 0603170500 | 203.65 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1200mm | / | 0603170700 | 242 | kWh电/台班 |
|  | 冲击成孔钻机 | 孔径700mm | / | 0603190100 | 32.46 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1000mm | / | 0603190300 | 40 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1200mm | / | 0603190500 | 55 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1500mm | / | 0603190700 | 62 | kWh电/台班 |
|  |  | 孔径1800mm | / | 0603190900 | 78 | kWh电/台班 |
|  | 履带式旋挖钻机 | 孔径600mm | / | 0603210100 | 441.16 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径800mm | / | 0603210300 | 450.3 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径1000mm | / | 0603210500 | 463.72 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径1200mm | / | 0603210700 | 484.85 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径1500mm | / | 0603210900 | 519.91 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径1800mm | / | 0603211100 | 532.66 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 孔径2000mm | / | 0603211300 | 545.22 | kgCO2e/台班 |
|  | 三轴搅拌桩机 | 直径650mm | / | 0603230100 | 126.42 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径850mm | / | 0603230300 | 156.42 | kWh电/台班 |
|  | 电动灌浆机 | / | / | 0603250000 | 16.2 | kWh电/台班 |
| 起重机械 | 履带式起重机 | 提升质量5t | / | 0605010100 | 58.28 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量10t | / | 0605010300 | 74.54 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量15t | / | 0605010500 | 93.4 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0605010700 | 97.29 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量25t | / | 0605010900 | 117 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量30t | / | 0605011100 | 131.65 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量40t | / | 0605011300 | 134.34 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量50t | / | 0605011500 | 139.31 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量60t | / | 0605011700 | 149.25 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量70t | / | 0605011900 | 169.15 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量80t | / | 0605012100 | 198 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量90t | / | 0605012300 | 208.95 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量100t | / | 0605012500 | 222.9 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量140t | / | 0605012700 | 228.76 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量150t | / | 0605012900 | 238.82 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量200t | / | 0605013100 | 278.62 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量250t | / | 0605013300 | 318.42 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量300t | / | 0605013500 | 358.23 | kgCO2e/台班 |
|  | 轮胎式起重机 | 提升质量8t | / | 0605030100 | 101.28 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量16t | / | 0605030300 | 114.66 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0605030500 | 131.34 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量25t | / | 0605030700 | 146.37 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量40t | / | 0605030900 | 198.57 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量50t | / | 0605031100 | 204.9 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量60t | / | 0605031300 | 216.32 | kgCO2e/台班 |
|  | 汽车式起重机 | 提升质量5t | / | 0605050100 | 73.72 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量8t | / | 0605050300 | 89.95 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量10t | / | 0605050500 | 93.08 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量12t | / | 0605050700 | 96.66 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量16t | / | 0605050900 | 113.43 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0605051100 | 121.53 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量25t | / | 0605051300 | 128.87 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量30t | / | 0605051500 | 133.33 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量32t | / | 0605051700 | 139.22 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量40t | / | 0605051900 | 153.52 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量50t | / | 0605052100 | 164.27 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量60t | / | 0605052300 | 178.51 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量70t | / | 0605052500 | 189.71 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量75t | / | 0605052700 | 197.72 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量80t | / | 0605052900 | 203.7 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量90t | / | 0605053100 | 213.44 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量100t | / | 0605053300 | 238.79 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量110t | / | 0605053500 | 250.08 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量120t | / | 0605053700 | 257.55 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量125t | / | 0605053900 | 307.57 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量150t | / | 0605054100 | 319.56 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量160t | / | 0605054300 | 345.54 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量200t | / | 0605054500 | 358.29 | kgCO2e/台班 |
|  | 叉式起重机 | 提升质量3t | / | 0605070100 | 79.06 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量5t | / | 0605070300 | 86.5 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量6t | / | 0605070500 | 91.12 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量10t | / | 0605070700 | 99.03 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量16t | / | 0605070900 | 112.07 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0605071100 | 121.4 | kgCO2e/台班 |
|  | 自升式塔式起重机 | 起重力矩400kNm | / | 0605090100 | 164.31 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩600kNm | / | 0605090300 | 166.29 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩800kNm | / | 0605090500 | 169.16 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩1000kNm | / | 0605090700 | 170.02 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩1250kNm | / | 0605090900 | 185.78 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩1500kNm | / | 0605091100 | 198.25 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩2500kNm | / | 0605091300 | 266.04 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩3000kNm | / | 0605091500 | 295.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩4500kNm | / | 0605091700 | 309.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 起重力矩5000kNm | / | 0605091900 | 319.7 | kWh电/台班 |
|  | 门式起重机 | 提升质量5t | / | 0605110100 | 52.85 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量10t | / | 0605110300 | 88.29 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0605110500 | 207.1 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量30t | / | 0605110700 | 231.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量40t | / | 0605110900 | 315.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量50t | / | 0605111100 | 340 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量75t | / | 0605111300 | 368.2 | kWh电/台班 |
| 水平运输机械 | 载重汽车 | 装载质量2t | / | 0607010100 | 56.47 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量3t | / | 0607010300 | 71.02 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量4t | / | 0607010500 | 76.13 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量5t | / | 0607010700 | 101.85 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量6t | / | 0607010900 | 105.17 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量8t | / | 0607011100 | 112.29 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量10t | / | 0607011300 | 126.65 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量12t | / | 0607011500 | 146.4 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量15t | / | 0607011700 | 179.53 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量18t | / | 0607011900 | 190.57 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量20t | / | 0607012100 | 197.94 | kgCO2e/台班 |
|  | 自卸汽车 | 装载质量2t | / | 0607030100 | 51.6 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量4t | / | 0607030300 | 88.8 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量5t | / | 0607030500 | 93.64 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量6t | / | 0607030700 | 102.37 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量8t | / | 0607030900 | 129.5 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量10t | / | 0607031100 | 136.65 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量12t | / | 0607031300 | 147.41 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量15t | / | 0607031500 | 167.47 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量18t | / | 0607031700 | 181.2 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量20t | / | 0607031900 | 191.11 | kgCO2e/台班 |
|  | 平板拖车组 | 装载质量8t | / | 0607050100 | 95.91 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量10t | / | 0607050300 | 120.48 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量15t | / | 0607050500 | 133.23 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量20t | / | 0607050700 | 143.61 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量30t | / | 0607050900 | 165.7 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量40t | / | 0607051100 | 181.52 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量50t | / | 0607051300 | 197.37 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量60t | / | 0607051500 | 220.4 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量80t | / | 0607051700 | 283.18 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量100t | / | 0607051900 | 335.07 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量120t | / | 0607052100 | 454.03 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量150t | / | 0607052300 | 517.31 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量200t | / | 0607052500 | 576.29 | kgCO2e/台班 |
|  | 机动翻斗车 | 装载质量1t | / | 0607070100 | 19.08 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 装载质量1.5t | / | 0607070300 | 30.91 | kgCO2e/台班 |
|  | 洒水车 | 罐容量3000L | / | 0607090100 | 89.52 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 罐容量4000L | / | 0607090300 | 90.27 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 罐容量4000L | / | 0607090400 | 88.10 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 罐容量6000L | / | 0607090500 | 98.48 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 罐容量8000L | / | 0607090700 | 99.23 | kgCO2e/台班 |
|  | 泥浆罐车 | 罐容量5000L | / | 0607110100 | 94.33 | kgCO2e/台班 |
| 垂直运输机械 | 电动单筒快速卷扬机 | 牵引力5KN | / | 0609010100 | 14.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力10KN | / | 0609010300 | 32.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力15KN | / | 0609010500 | 49.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力20KN | / | 0609010700 | 67.1 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力30KN | / | 0609010900 | 74.21 | kWh电/台班 |
|  | 电动双筒快速卷扬机 | 牵引力10KN | / | 0609030100 | 85.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力30KN | / | 0609030300 | 99 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力50KN | / | 0609030500 | 126 | kWh电/台班 |
|  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力10KN | / | 0609050100 | 28.76 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力30KN | / | 0609050300 | 31.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力50KN | / | 0609050500 | 28.6 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 牵引力50KN | / | 0609050600 | 33.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力80KN | / | 0609050700 | 63 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力100KN | / | 0609050900 | 73 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力200KN | / | 0609051100 | 167.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力300KN | / | 0609051300 | 284.2 | kWh电/台班 |
|  | 电动双筒慢速卷扬机 | 牵引力30KN | / | 0609070100 | 35.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力50KN | / | 0609070300 | 51.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力80KN | / | 0609070500 | 70.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 牵引力100KN | / | 0609070700 | 72.4 | kWh电/台班 |
|  | 卷扬机带40m塔 | 牵引力50KN | / | 0609090100 | 33.6 | kWh电/台班 |
|  | 单笼施工电梯 | 提升质量1t | 提升高度75m | 0609110101 | 42.32 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度100m | 0609110103 | 45.66 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度130m | 0609110105 | 59.36 | kWh电/台班 |
|  | 双笼施工电梯 | 提升质量2t | 提升高度50m | 0609130101 | 44.2 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度100m | 0609130103 | 81.86 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度130m | 0609130105 | 101.42 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度200m | 0609130107 | 159.94 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 提升高度300m | 0609130109 | 172.43 | kWh电/台班 |
|  | 电动吊篮 | 提升质量0.5t | / | 0609150100 | 18.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量0.63t | / | 0609150300 | 20.11 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量0.8t | / | 0609150500 | 23.22 | kWh电/台班 |
|  | 电动葫芦（单速） | 提升质量2t | / | 0609170100 | 18.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量3t | / | 0609170300 | 18.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量5t | / | 0609170500 | 19.8 | kWh电/台班 |
|  | 电动葫芦（双速） | 提升质量10t | / | 0609190100 | 52.85 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量20t | / | 0609190300 | 101.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 提升质量30t | / | 0609190500 | 144.57 | kWh电/台班 |
|  | 皮带运输机 | 带长宽10×0.5m | / | 0609210100 | 18.50 | kWh电/台班 |
|  |  | 带长宽15×0.5m | / | 0609210300 | 20.58 | kWh电/台班 |
|  |  | 带长宽20×0.5m | / | 0609210500 | 26.53 | kWh电/台班 |
|  |  | 带长宽30×0.5m | / | 0609210700 | 33.91 | kWh电/台班 |
|  | 平台作业升降车 | 提升高度9m | / | 0609230100 | 88.94 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度16m | / | 0609230300 | 108.3 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度20m | / | 0609230500 | 152.66 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度22m | / | 0609230700 | 165.67 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度40m | / | 0609230900 | 191.17 | kgCO2e/台班 |
|  | 汽车式高空作业车 | 提升高度9m | / | 0609250100 | 50.78 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度18m | / | 0609250300 | 54.38 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 提升高度21m | / | 0609250500 | 60.96 | kgCO2e/台班 |
|  | 升板设备 | 提升质量60t | / | 0609270100 | 24.96 | kWh电/台班 |
| 混凝土及砂浆机械 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 出料容量250L | / | 0611010100 | 34.1 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量350L | / | 0611010300 | 76.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量500L | / | 0611010500 | 107.71 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量1000L | / | 0611010700 | 176.95 | kWh电/台班 |
|  | 混凝土震捣器 | 插入式 | / | 0611030100 | 11.7 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 平板式 | / | 0611030300 | 5.86 | kgCO2e/台班 |
|  | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | / | 0611050100 | 23.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量350L | / | 0611050300 | 37.1 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出料容量350L | / | 0611050300 | 43.52 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量500L | / | 0611050500 | 55.04 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量750L | / | 0611050700 | 80.64 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量1000L | / | 0611050900 | 82.46 | kWh电/台班 |
|  |  | 出料容量1500L | / | 0611051100 | 85.34 | kWh电/台班 |
|  | 混凝土输送泵车 | 输送量20m³/h | / | 0611070100 | 138.52 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量45m³/h | / | 0611070300 | 230.75 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量70m³/h | / | 0611070500 | 241.32 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量75m³/h | / | 0611070700 | 265.36 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量85m³/h | / | 0611070900 | 288.56 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量90m³/h | / | 0611071100 | 297.67 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量100m³/h | / | 0611071300 | 310.2 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量120m³/h | / | 0611071500 | 320.96 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量140m³/h | / | 0611071700 | 349.05 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量150m³/h | / | 0611071900 | 368.29 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 输送量170m³/h | / | 0611072100 | 382.21 | kgCO2e/台班 |
|  | 混凝土输送泵 | 输送量8m³/h | / | 0611090100 | 97 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量15m³/h | / | 0611090300 | 153 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量30m³/h | / | 0611090500 | 207 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量45m³/h | / | 0611090700 | 243.46 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量60m³/h | / | 0611090900 | 347.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量75m³/h | / | 0611091100 | 367.96 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量80m³/h | / | 0611091300 | 467.53 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量95m³/h | / | 0611091500 | 468.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量105m³/h | / | 0611091700 | 474.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量110m³/h | / | 0611091900 | 479.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量120m³/h | / | 0611092100 | 480.32 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量130m³/h | / | 0611092300 | 482.41 | kWh电/台班 |
|  | 混凝土湿喷机 | 生产率5m³/h | / | 0611110100 | 15.4 | kWh电/台班 |
|  | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | / | 0611130100 | 7.34 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 拌筒容量200L | / | 0611130100 | 8.61 | kWh电/台班 |
|  |  | 拌筒容量400L | / | 0611130300 | 15.17 | kWh电/台班 |
|  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量20000L | / | 0611150100 | 28.51 | kWh电/台班 |
|  | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量3m³/h | / | 0611170100 | 23.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量4m³/h | / | 0611170300 | 29.64 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量5m³/h | / | 0611170500 | 35.58 | kWh电/台班 |
|  |  | 输送量6m³/h | / | 0611170700 | 37.42 | kWh电/台班 |
|  | 偏心式振动筛 | 生产率16m³/h | / | 0611190100 | 28.6 | kWh电/台班 |
|  | 混凝土抹平机 | 功率5.5kW | / | 0611210100 | 23.14 | kWh电/台班 |
| 加工机械 | 钢筋调直机 | 直径14mm | / | 0613010100 | 11.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径14mm | / | 0613010200 | 16.18 | kgCO2e/台班 |
|  | 钢筋切断机 | 直径40mm | / | 0613030100 | 32.1 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径40mm | / | 0613030200 | 27.3 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 直径50mm | / | 0613030300 | 38.21 | kWh电/台班 |
|  | 石料切割机 | / | / | 0613050000 | 11 | kgCO2e/台班 |
|  | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | / | 0613070100 | 12.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径40mm | / | 0613070200 | 17.41 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 直径50mm | / | 0613070300 | 14.61 | kWh电/台班 |
|  | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力600kN | / | 0613090100 | 15.27 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力650kN | / | 0613090300 | 17.25 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力850kN | / | 0613090500 | 26.14 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力900kN | / | 0613090700 | 29.16 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力1000kN | / | 0613090900 | 32 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力1200kN | / | 0613091100 | 38.98 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力1500kN | / | 0613091300 | 42.42 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力2500kN | / | 0613091500 | 45.37 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力3000kN | / | 0613091700 | 73.91 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力4000kN | / | 0613091900 | 82.42 | kWh电/台班 |
|  |  | 拉伸力5000kN | / | 0613092100 | 110.87 | kWh电/台班 |
|  | 木工圆锯机 | 直径500mm | / | 0613110100 | 24 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径600mm | / | 0613110300 | 33.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径600mm | / | 0613110400 | 23.4 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 直径1000mm | / | 0613110500 | 74 | kWh电/台班 |
|  | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | / | 0613130100 | 8.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 刨削宽度500mm | / | 0613130300 | 12.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 刨削宽度500mm | / | 0613130400 | 12.6 | kgCO2e/台班 |
|  | 木工单面压刨床 | 刨削宽度600mm | / | 0613150100 | 28.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 刨削宽度600mm | / | 0613150200 | 12.6 | kgCO2e/台班 |
|  | 木工双面压刨床 | 刨削宽度600mm | / | 0613170100 | 44 | kWh电/台班 |
|  | 木工三面压刨床 | 刨削宽度400mm | / | 0613190100 | 52.4 | kWh电/台班 |
|  | 木工四面压刨床 | 刨削宽度300mm | / | 0613210100 | 66 | kWh电/台班 |
|  | 木工开榫机 | 榫头长度160mm | / | 0613230100 | 27 | kWh电/台班 |
|  |  | 榫头长度160mm | / | 0613230200 | 26.4 | kgCO2e/台班 |
|  | 木工打眼机 | 榫槽宽度16mm | / | 0613250100 | 4.7 | kWh电/台班 |
|  |  | MK212 | / | 0613250300 | 4.6 | kgCO2e/台班 |
|  | 木工裁口机 | （多面）400mm | / | 0613270100 | 30.7 | kgCO2e/台班 |
|  | 普通车床 | 工件直径×工件长宽400×1000 | / | 0613290100 | 13.45 | kWh电/台班 |
|  |  | 工件直径×工件长宽400×2000 | / | 0613290300 | 22.77 | kWh电/台班 |
|  |  | 工件直径×工件长宽630×1400 | / | 0613290500 | 26.18 | kWh电/台班 |
|  |  | 工件直径×工件长宽630×2000 | / | 0613290700 | 30.17 | kWh电/台班 |
|  |  | 工件直径×工件长宽660×2000 | / | 0613290900 | 59.84 | kWh电/台班 |
|  | 摇臂车床 | 钻孔直径25mm | / | 0613310100 | 4.67 | kWh电/台班 |
|  |  | 钻孔直径50mm | / | 0613310300 | 9.87 | kWh电/台班 |
|  |  | 钻孔直径63mm | / | 0613310500 | 17.07 | kWh电/台班 |
|  |  | 钻孔直径80mm | / | 0613310700 | 19.21 | kWh电/台班 |
|  | 锥形螺纹车丝机 | 直径45mm | / | 0613330100 | 9.24 | kWh电/台班 |
|  | 螺栓套丝机 | 直径39mm | / | 0613350100 | 25 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径39mm | / | 0613350200 | 25.76 | kgCO2e/台班 |
|  | 板料校平机 | 厚度×宽度10×2000mm | / | 0613370100 | 78 | kWh电/台班 |
|  |  | 厚度×宽度16×2000mm | / | 0613370300 | 120.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 厚度×宽度16×2500mm | / | 0613370500 | 129.4 | kWh电/台班 |
|  |  | 厚度×宽度30×2600mm | / | 0613370700 | 187.69 | kWh电/台班 |
|  | 刨边机 | 加工长度9000mm | / | 0613390100 | 75.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 加工长度12000mm | / | 0613390300 | 75.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 加工长度12000mm | / | 0613390400 | 78.19 | kgCO2e/台班 |
|  | 半自动切割机 | 厚度100mm | / | 0613410100 | 98 | kWh电/台班 |
|  | 自动仿形切割机 | 厚度60mm | / | 0613430100 | 59.35 | kWh电/台班 |
|  | 管子切断机 | 管径60mm | / | 0613450100 | 4.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径150mm | / | 0613450300 | 12.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径250mm | / | 0613450500 | 22.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径325mm | / | 0613450700 | 32.11 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径500mm | / | 0613450900 | 41.28 | kWh电/台班 |
|  | 管子切断套丝机 | 管径159mm | / | 0613470100 | 13.36 | kWh电/台班 |
|  | 型钢剪断机 | 剪断宽度500mm | / | 0613490100 | 53.2 | kWh电/台班 |
|  | 型钢矫正机 | 厚度×宽度60×800mm | / | 0613510100 | 64.2 | kWh电/台班 |
|  | 型钢组立机 | 厚度×宽度60×800mm | / | 0613530100 | 68.4 | kWh电/台班 |
|  | 电动弯管机 | 管径50mm | / | 0613550100 | 20.14 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径100mm | / | 0613550300 | 22.34 | kWh电/台班 |
|  |  | 管径108mm | / | 0613550500 | 32.1 | kWh电/台班 |
|  | 液压弯管机 | 管径60mm | / | 0613570100 | 27 | kWh电/台班 |
|  | 空气锤 | 锤体质量75kg | / | 0613590100 | 24.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 锤体质量150kg | / | 0613590300 | 54.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 锤体质量400kg | / | 0613590500 | 128.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 锤体质量750kg | / | 0613590700 | 136.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 锤体质量1000kg | / | 0613590900 | 144.7 | kWh电/台班 |
|  | 摩擦压力机 | 压力1600kN | / | 0613610100 | 41.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力3000kN | / | 0613610300 | 96.5 | kWh电/台班 |
|  | 开式可倾压力机 | 压力630kN | / | 0613630100 | 12.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力800kN | / | 0613630300 | 24.8 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力1250kN | / | 0613630500 | 35 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力3001kN | / | 0613630700 | 35 | kWh电/台班 |
|  | 钢筋挤压连接机 | / | / | 0613650000 | 15.94 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径40mm | / | 0613650200 | 15.24 | kWh电/台班 |
|  | 电动修钎机 | / | / | 0613670000 | 100.8 | kWh电/台班 |
|  | 岩石切割机 | 功率3kW | / | 0613690100 | 11.28 | kWh电/台班 |
|  | 平面水磨石机 | 功率3kW | / | 0613710100 | 14 | kWh电/台班 |
|  | 立面水磨石机 | 功率1.1kW | / | 0613730100 | 9 | kWh电/台班 |
|  | 喷砂除锈机 | 能力3m³/min | / | 0613750100 | 28.41 | kWh电/台班 |
|  | 抛丸除锈机 | 直径219mm | / | 0613770100 | 34.26 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径500mm | / | 0613770300 | 38.74 | kWh电/台班 |
|  |  | 直径1000mm | / | 0613770500 | 42.37 | kWh电/台班 |
| 泵类机械 | 内燃单级离心清水泵 | 出口直径50mm | / | 0615010100 | 10.04 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径100mm | / | 0615010300 | 20.08 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径150mm | / | 0615010500 | 26.77 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径200mm | / | 0615010700 | 33.47 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径250mm | / | 0615010900 | 36.81 | kgCO2e/台班 |
|  | 电动多级离心清水泵 | 出口直径50mm | / | 0615030100 | 46 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径100mm | 扬程120m以下 | 0615030301 | 180.4 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 扬程120m以上 | 0615030303 | 260.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径150mm | 扬程180m以下 | 0615030501 | 302.6 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 扬程180m以上 | 0615030503 | 312.76 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径200mm | 扬程280m以下 | 0615030701 | 354.78 | kWh电/台班 |
|  |  |  | 扬程280m以上 | 0615030703 | 384.63 | kWh电/台班 |
|  | 泥浆泵 | 出口直径50mm | / | 0615050100 | 40.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径50mm | / | 0615050200 | 42.14 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径100mm | / | 0615050300 | 241.68 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 出口直径100mm | / | 0615050300 | 234.6 | kWh电/台班 |
|  | 潜水泵 | 出口直径50mm | / | 0615070100 | 20 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径100mm | / | 0615070300 | 25 | kWh电/台班 |
|  |  | 出口直径150mm | / | 0615070500 | 50 | kWh电/台班 |
|  | 高压油泵 | 压力50MPa | / | 0615090100 | 133.72 | kWh电/台班 |
|  |  | 压力80MPa | / | 0615090300 | 209.67 | kWh电/台班 |
| 焊接机械 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | / | 0617010100 | 60.27 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量21kVA | / | 0617010200 | 81.97 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量30kVA | / | 0617010300 | 82.2 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量32kVA | / | 0617010500 | 96.53 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量32kVA | / | 0617010600 | 82.2 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量40kVA | / | 0617010700 | 132.23 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量40kVA | / | 0617010800 | 131.28 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量42kVA | / | 0617010900 | 142.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量50kVA | / | 0617011100 | 156.45 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量80kVA | / | 0617011300 | 216.9 | kWh电/台班 |
|  | 直流电焊机 | 功率30kW | / | 0617030100 | 82.2 | kgCO2e/台班 |
|  | 点焊机 | 容量50kVA | / | 0617050100 | 103.22 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量75kVA | / | 0617050300 | 154.63 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量75kVA | / | 0617050400 | 128.11 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量100kVA | / | 0617050500 | 206.24 | kWh电/台班 |
|  | 对焊机 | 容量10kVA | / | 0617070100 | 16.38 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量25kVA | / | 0617070300 | 40.96 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量75kVA | / | 0617070500 | 122 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量75kVA | / | 0617070600 | 105 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 容量150kVA | / | 0617070700 | 126 | kWh电/台班 |
|  | 氩弧焊机 | 电流500A | / | 0617090100 | 70.7 | kWh电/台班 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流250A | / | 0617110100 | 24.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 电流500A | / | 0617110300 | 54.26 | kWh电/台班 |
|  | 电渣焊机 | 电流1000A | / | 0617130100 | 125 | kgCO2e/台班 |
|  |  | 电流1000A | / | 0617130300 | 147 | kWh电/台班 |
|  | 电焊条烘箱 | 容量45×35×45cm³ | / | 0617150100 | 6.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量55×45×55cm³ | / | 0617150300 | 10 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量60×50×70cm³ | / | 0617150500 | 13.9 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量80×80×100cm³ | / | 0617150700 | 39.7 | kWh电/台班 |
|  |  | 容量75×105×135cm³ | / | 0617150900 | 65.95 | kWh电/台班 |
| 动力机械 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m³/min | / | 0619010100 | 16.1 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量0.6m³/min | / | 0619010300 | 24.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量1m³/min | / | 0619010500 | 40.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量3m³/min | / | 0619010700 | 107.5 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量6m³/min | / | 0619010900 | 215 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量9m³/min | / | 0619011100 | 350 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量10m³/min | / | 0619011300 | 403.2 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量20m³/min | / | 0619011500 | 524.62 | kWh电/台班 |
|  |  | 排气量40m³/min | / | 0619011700 | 628.74 | kWh电/台班 |
| 地下工程机械 | 导杆式液压抓斗成槽机 | / | / | 0621010000 | 516.97 | kgCO2e/台班 |
|  | 超声波测壁机 | / | / | 0621030000 | 36.85 | kWh电/台班 |
|  | 泥浆制备循环设备 | / | / | 0621050000 | 503.9 | kWh电/台班 |
|  | 工程地质液压钻机 | / | / | 0621070000 | 97.45 | kgCO2e/台班 |
| 其他机械 | 轴流通风机 | 功率7.5kW | / | 0623010100 | 40.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率30kW | / | 0623010300 | 161.3 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率100kW | / | 0623010500 | 537.6 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率150kW | / | 0623010700 | 546.76 | kWh电/台班 |
|  |  | 功率220kW | / | 0623010900 | 557.21 | kWh电/台班 |
|  | 吹风机 | 能力4m³/min | / | 0623030100 | 6.98 | kWh电/台班 |
|  | 井点降水钻机 | / | / | 0623050000 | 5.7 | kWh电/台班 |
|  | 电钻 | / | / | 0623070000 | 6.33 | kgCO2e/台班 |
|  | 电锤 | 小功率520W | / | 0623090100 | 4.06 | kgCO2e/台班 |
| 工序综合碳因子 | 地下连续墙 | 清底置换 | / | 0625010100 | 259.55 | kgCO2e/段 |
|  |  | 浇筑混凝土 | / | 0625010300 | 326.25 | kgCO2e/m3 |
|  |  | 凿地下连续墙超灌混凝土 | / | 0625010500 | 13.29 | kgCO2e/m3 |
|  | 现浇混凝土板 | 有梁板 | / | 0625030100 | 250.89 | kgCO2e/m3 |
|  |  | 无梁板 | / | 0625030300 | 250.89 | kgCO2e/m3 |
|  |  | 平板 | / | 0625030500 | 250.95 | kgCO2e/m3 |
|  |  | 拱板 | / | 0625030700 | 250.92 | kgCO2e/m3 |
|  | 现浇构件圆钢筋 | 钢筋HPB300 | 直径≦10mm | 0625050101 | 225.96 | kgCO2e/t |
|  |  |  | 直径≦18mm | 0625050103 | 229.49 | kgCO2e/t |
|  |  |  | 直径≦25mm | 0625050105 | 228.22 | kgCO2e/t |
|  |  |  | 直径≦32mm | 0625050107 | 225.45 | kgCO2e/t |
|  | 金属板屋面 | 单层彩钢板W-550压型板屋面 | 檩距≦1.5m | 0625070101 | 25.90 | kgCO2e/m2 |
|  |  |  | 檩距≦2.5m | 0625070103 | 25.74 | kgCO2e/m2 |
|  |  |  | 檩距≦3.5m | 0625070105 | 25.66 | kgCO2e/m2 |
|  | 块料面层 | 石材楼地面（每块面积） | 0.36m2以内 | 0625090101 | 37.62 | kgCO2e/m2 |
|  |  |  | 0.64m2以内 | 0625090103 | 37.62 | kgCO2e/m2 |
|  |  |  | 0.64m2以外 | 0625090105 | 37.62 | kgCO2e/m2 |
|  | 地下顶管 | 钢管直径≦150mm | 顶管距离≦10m | 0625110101 | 86.13 | kgCO2e/m |
|  |  |  | 顶管距离>10m | 0625110103 | 72.94 | kgCO2e/m |
|  |  | 钢管直径＞150mm | 顶管距离>10m | 0625110301 | 76.48 | kgCO2e/m |
|  | 室内 铸铁雨水管（石棉水泥接口） | 公称直径 | 75mm以内 | 0625130100 | 67.62 | kgCO2e/m |
|  |  |  | 100mm以内 | 0625130300 | 67.53 | kgCO2e/m |
|  |  |  | 200mm以内 | 0625130500 | 67.26 | kgCO2e/m |
|  |  |  | 250mm以内 | 0625130700 | 68.52 | kgCO2e/m |
|  |  |  | 300mm以内 | 0625130900 | 68.55 | kgCO2e/m |
|  | 空气加热器（冷却器） | ≦100kg | / | 0625150100 | 25.61 | kgCO2e/台 |
|  |  | ≦200kg | / | 0625150300 | 35.45 | kgCO2e/台 |

- 附录G 植物固碳除因子基础数据

    - G.0.1 各类植物固碳因子基础数据应按表G.0.1选取。

表G.0.1 各类植物固碳因子基础数据

| 分类 |  | 编码 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 三级 |  |  |  |  |
| 乔木 | 乔木全国 | 0701010000 | 1.51 | tCO2/m3 | 单株乔木每生长1m3的平均吸碳量 |
|  | 乔木北京 | 0701030000 | 1.57 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木天津 | 0701050000 | 1.41 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木江苏 | 0701070000 | 1.16 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木安徽 | 0701090000 | 1.33 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木山东 | 0701110000 | 1.34 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木湖南 | 0701130000 | 1.24 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木海南 | 0701150000 | 1.62 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木贵州 | 0701170000 | 1.44 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木甘肃 | 0701190000 | 1.52 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木河北 | 0701210000 | 1.56 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木陕西 | 0701230000 | 1.99 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木山西 | 0701250000 | 1.63 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木浙江 | 0701270000 | 1.31 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木福建 | 0701290000 | 1.44 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木河南 | 0701310000 | 1.56 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木广东 | 0701330000 | 1.66 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木重庆 | 0701350000 | 1.37 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木云南 | 0701370000 | 1.72 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木青海 | 0701390000 | 1.34 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木黑龙江 | 0701410000 | 1.6 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木内蒙古 | 0701430000 | 1.56 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木上海 | 0701450000 | 1.35 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木江西 | 0701470000 | 1.39 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木湖北 | 0701490000 | 1.56 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木广西 | 0701510000 | 1.43 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木四川 | 0701530000 | 1.36 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木新疆 | 0701550000 | 1.21 | tCO2/m3 |  |
|  | 乔木宁夏 | 0701570000 | 1.46 | tCO2/m3 |  |
|  | 白蜡 | 0701590000 | 4.12 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量41.3m2 |
|  | 白皮松 | 0701610000 | 2.03 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量120.79m² |
|  | 臭椿 | 0701630000 | 4.98 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量44.27m² |
|  | 垂柳 | 0701650000 | 6.52 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量55.49m² |
|  | 刺槐 | 0701670000 | 2.64 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量153.68m² |
|  | 国槐 | 0701690000 | 9.5 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量73.73m² |
|  | 华山松 | 0701710000 | 2.03 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量120.79m² |
|  | 桧柏 | 0701730000 | 1.23 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量51.42m² |
|  | 栾树 | 0701750000 | 9.39 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量73.13m² |
|  | 馒头柳 | 0701770000 | 8.63 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量75.68m² |
|  | 毛白杨 | 0701790000 | 2.96 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量35.92m² |
|  | 泡桐 | 0701810000 | 1.76 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量120.80m² |
|  | 悬铃木 | 0701830000 | 1.12 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量186.32m² |
|  | 雪松 | 0701850000 | 1.01 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量51.42m² |
|  | 银杏 | 0701870000 | 1.66 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量34.36m² |
|  | 油松 | 0701890000 | 1.72 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量87.50m² |
|  | 元宝枫 | 0701910000 | 6.21 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量42.52m² |
|  | 玉兰 | 0701930000 | 1.51 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量33.22m² |
|  | 侧柏 | 0701950000 | 8.51 | kgCO2/a | 北京，数量1株/胸径10cm/绿量35.69m² |
|  | 桉树1 | 0701970000 | 1.73 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 桉树2 | 0701990000 | 1.16 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 白兰1 | 0701A10000 | 1.09 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 白兰2 | 0701A30000 | 0.73 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 波罗蜜1 | 0701A50000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 波罗蜜2 | 0701A70000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 豺皮樟1 | 0701A90000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 豺皮樟2 | 0701B10000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 垂叶榕1 | 0701B30000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 垂叶榕2 | 0701B50000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 大花紫薇1 | 0701B70000 | 0.45 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 大花紫薇2 | 0701B90000 | 0.3 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 大王椰1 | 0701C10000 | 0.58 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 大王椰2 | 0701C30000 | 0.39 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 大叶榕1 | 0701C50000 | 0.44 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 大叶榕2 | 0701C70000 | 0.29 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 大叶相思1 | 0701C90000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 大叶相思2 | 0701D10000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 短穗鱼尾葵1 | 0701D30000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 短穗鱼尾葵2 | 0701D50000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 非洲桃花心木1 | 0701D70000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 非洲桃花心木2 | 0701D90000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 凤凰木1 | 0701E10000 | 1.14 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 凤凰木2 | 0701E30000 | 0.77 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 福建茶1 | 0701E50000 | 0.68 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 福建茶2 | 0701E70000 | 0.45 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 柑橘1 | 0701E90000 | 0.39 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 柑橘2 | 0701F10000 | 0.26 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 高山榕1 | 0701F30000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 高山榕2 | 0701F50000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 海南蒲桃1 | 0701F70000 | 1.07 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 海南蒲桃2 | 0701F90000 | 0.72 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 海枣1 | 0701G10000 | 0.85 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 海枣2 | 0701G30000 | 0.57 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 红千层1 | 0701G50000 | 0.69 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 红千层2 | 0701G70000 | 0.46 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 黄牛木1 | 0701G90000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 黄牛木2 | 0701H10000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 假槟榔1 | 0701H30000 | 0.31 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 假槟榔2 | 0701H50000 | 0.21 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 降真香1 | 0701H70000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 降真香2 | 0701H90000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 金山葵1 | 0701I10000 | 0.7 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 金山葵2 | 0701I30000 | 0.47 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 金叶榕1 | 0701I50000 | 0.91 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 金叶榕2 | 0701I70000 | 0.61 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 黧蒴1 | 0701I90000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 黧蒴2 | 0701J10000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 荔枝1 | 0701J20000 | 0.57 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 荔枝2 | 0701J30000 | 0.38 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 麻楝1 | 0701J40000 | 0.39 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 麻楝2 | 0701J50000 | 0.26 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 马占相思1 | 0701K10000 | 0.66 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 马占相思2 | 0701K30000 | 0.44 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 芒果1 | 0701K50000 | 0.7 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 芒果2 | 0701K70000 | 0.47 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 木荷1 | 0701K90000 | 0.86 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 木荷2 | 0701L10000 | 0.57 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 蒲葵1 | 0701L30000 | 0.66 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 蒲葵2 | 0701L50000 | 0.44 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 秋枫1 | 0701L70000 | 0.63 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 秋枫2 | 0701L90000 | 0.42 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 人面子1 | 0701M10000 | 0.6 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 人面子2 | 0701M30000 | 0.4 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 榕树1 | 0701M50000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 榕树2 | 0701M70000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 三叉苦1 | 0701M90000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 三叉苦2 | 0701N10000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 杉木1 | 0701N30000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 杉木2 | 0701N50000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 水团花1 | 0701N70000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 水团花2 | 0701N90000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 台湾相思1 | 0701O10000 | 0.75 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 台湾相思2 | 0701O30000 | 0.51 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 椰子1 | 0701O50000 | 0.35 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 椰子2 | 0701O70000 | 0.24 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 阴香1 | 0701O90000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 阴香2 | 0701P10000 | 0.36 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 银柴1 | 0701P30000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 银柴2 | 0701P50000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 樟树1 | 0701P70000 | 0.98 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 樟树2 | 0701P90000 | 0.66 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
| 灌木 | 碧桃 | 0703010000 | 7.05 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅3.0m/绿量53.18m² |
|  | 棣棠 | 0703030000 | 0.086 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度1.5m/冠幅2.5m/绿量14.37m² |
|  | 丁香 | 0703050000 | 1.66 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅3.0m/绿量14.90m² |
|  | 丰花月季 | 0703070000 | 0.335 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度1.0m/冠幅0.8m/绿量2.25m² |
|  | 金银木 | 0703090000 | 2.52 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.5m/冠幅4.0m/绿量23.52m² |
|  | 锦带花 | 0703110000 | 0.256 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度1.0m/冠幅1.2m/绿量4.06m² |
|  | 连翘 | 0703130000 | 0.321 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度2.0m/冠幅2.8m/绿量3.23m² |
|  | 沙地柏 | 0703150000 | 0.153 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度1.0m/冠幅1.5m/绿量0.75m² |
|  | 太平花 | 0703170000 | 0.101 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅1.5m/绿量1.28m² |
|  | 天目琼花 | 0703190000 | 0.269 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅5.0m/绿量3.73m² |
|  | 卫矛 | 0703210000 | 1.53 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度2.5m/冠幅2.5m/绿量16.19m² |
|  | 小檗 | 0703230000 | 0.0274 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度0.5m/冠幅0.5m/绿量0.28m² |
|  | 西府海棠 | 0703250000 | 6.63 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度0.5m/冠幅3.5m/绿量42.00m² |
|  | 榆叶梅 | 0703270000 | 2.91 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅4.0m/绿量33.65m² |
|  | 珍珠梅 | 0703290000 | 1.26 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度2.5m/冠幅3.0m/绿量15.80m² |
|  | 紫荆 | 0703310000 | 0.544 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅3.0m/绿量4.18m² |
|  | 紫薇 | 0703330000 | 2.45 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅2.5m/绿量16.74m² |
|  | 红瑞木 | 0703350000 | 0.865 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度1.5m/冠幅2.0m/绿量8.40m² |
|  | 小叶黄杨球 | 0703370000 | 0.804 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度0.8m/冠幅0.8m/绿量10.24m² |
|  | 木棉 | 0703390000 | 1.82 | kgCO2/a | 北京，数量1株/高度3.0m/冠幅2.5m/绿量14.50m² |
|  | 扶桑1 | 0703410000 | 1.08 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 扶桑2 | 0703430000 | 0.72 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 红背桂1 | 0703450000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 红背桂2 | 0703470000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 夹竹桃1 | 0703490000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 夹竹桃2 | 0703510000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 假连翘1 | 0703530000 | 0.42 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 假连翘2 | 0703550000 | 0.28 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 九节1 | 0703570000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 九节2 | 0703590000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 簕杜鹃1 | 0703610000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 簕杜鹃2 | 0703630000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 龙船花1 | 0703650000 | 0.96 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 龙船花2 | 0703670000 | 0.64 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 马缨丹1 | 0703690000 | 1.14 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 马缨丹2 | 0703710000 | 0.77 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 梅叶冬青1 | 0703730000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 梅叶冬青2 | 0703750000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 木棉1 | 0703770000 | 1.12 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 木棉2 | 0703790000 | 0.75 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 散尾葵1 | 0703810000 | 0.53 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 散尾葵2 | 0703830000 | 0.36 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 山乌桕1 | 0703850000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 山乌桕2 | 0703870000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 桃金娘1 | 0703890000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 桃金娘2 | 0703910000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 鸭脚木1 | 0703930000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 鸭脚木2 | 0703950000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 羊蹄甲1 | 0703970000 | 1.05 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 羊蹄甲2 | 0703990000 | 0.7 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 油茶1 | 0703A10000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 油茶2 | 0703A30000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
| 草本植物 | 结缕草 | 0705010000 | 1.19 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m2/绿量10.24m² |
|  | 早熟禾 | 0705030000 | 1.2 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量8.74m² |
|  | 野牛草 | 0705050000 | 0.725 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量6.45m² |
|  | 其他草种 | 0705070000 | 0.733 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量6.96m² |
|  | 崂峪苔草 | 0705090000 | 0.497 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量4.36m² |
|  | 麦冬 | 0705110000 | 0.671 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量5.00m² |
|  | 萱草 | 0705130000 | 0.0609 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量0.86m² |
|  | 宿根花卉 | 0705150000 | 0.757 | kgCO2/a | 北京，种植面积1m²/绿量6.96m² |
|  | 白蝴蝶1 | 0705170000 | 0.34 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 白蝴蝶2 | 0705190000 | 0.23 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 地毯草1 | 0705210000 | 0.81 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 地毯草2 | 0705230000 | 0.54 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 美人蕉1 | 0705250000 | 1.13 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 美人蕉2 | 0705270000 | 0.76 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 蟛蜞菊1 | 0705290000 | 0.49 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 蟛蜞菊2 | 0705310000 | 0.33 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 台湾草1 | 0705330000 | 2.22 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 台湾草2 | 0705350000 | 1.49 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
|  | 蜘蛛兰1 | 0705370000 | 0.96 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 东南地区 |
|  | 蜘蛛兰2 | 0705390000 | 0.64 | kgCO2/(冠径面积m2·a) | 西北地区 |
| 混合 | 大小乔木、灌木、花草1 | 0707010000 | 27.5 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m |
|  | 大小乔木、灌木、花草2 | 0707030000 | 18.425 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m |
|  | 大小乔木密植混种区1 | 0707050000 | 22.5 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m |
|  | 大小乔木密植混种区2 | 0707070000 | 15.075 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m |
|  | 多年生蔓藤1 | 0707090000 | 2.58 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m |
|  | 多年生蔓藤2 | 0707110000 | 1.7286 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m |
|  | 高草花花圃或高茎野草地1 | 0707130000 | 1.15 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，高约1.0m，土壤深度>0.3m |
|  | 高草花花圃或高茎野草地2 | 0707150000 | 0.7705 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，高约1.0m，土壤深度>0.3m |
|  | 落叶大乔木1 | 0707170000 | 20.2 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，土壤深度>1.0m |
|  | 落叶大乔木2 | 0707190000 | 13.534 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，土壤深度>1.0m |
|  | 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木1 | 0707210000 | 14.3 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，土壤深度>1.0m |
|  | 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木2 | 0707230000 | 9.581 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，土壤深度>1.0m |
|  | 密植灌木丛1 | 0707250000 | 10.95 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，高约1.3m，土壤深度>0.5m |
|  | 密植灌木丛2 | 0707270000 | 8.15 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，高约0.9m，土壤深度>0.5m |
|  | 密植灌木丛3 | 0707290000 | 5.13 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，高约0.45m，土壤深度>0.5m |
|  | 密植灌木丛4 | 0707310000 | 7.3365 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，高约1.3m，土壤深度>0.5m |
|  | 密植灌木丛5 | 0707330000 | 5.4605 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，高约0.9m，土壤深度>0.5m |
|  | 密植灌木丛6 | 0707350000 | 3.4371 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，高约0.45m，土壤深度>0.5m |
|  | 小棕榈类1 | 0707370000 | 10.25 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，土壤深度>1.0m |
|  | 小棕榈类2 | 0707390000 | 6.8675 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，土壤深度>1.0m |
|  | 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地1 | 0707410000 | 0.34 | kgCO2/(m2·a) | 东南地区，高约0.25m，土壤深度>0.3m |
|  | 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地2 | 0707430000 | 0.2278 | kgCO2/(m2·a) | 西北地区，高约0.25m，土壤深度>0.3m |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- ）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- ）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- ）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- ）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2 《建设工程人工材料设备机械数据标准》（征求意见稿）GB/T 50851-2025

3 《温室气体 产品碳足迹量化方法和要求 内燃机》GB/T45646—2025

4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

5 《建筑全过程碳排放计算标准》DB23/T 3631-2023

6 《建筑装饰装修碳排放计算标准》T/CBDA 69-2023

7 《碳中和建筑评价标准》T/CECS 1555-2024

8 《江苏省民用建筑碳排放计算导则》（苏建科〔2023〕153号）

9 《天津市城市绿地碳汇设计导则》

10 《低碳住宅与社区应用技术导则》

11 《建设工程施工机械台班费用编制规则》（建标〔2015〕34号）